Приложение №3

Технические характеристики измельчителя веток- (сменное оборудование к

трактору МТЗ-80/82).

Частота вращения ножей, об/мин- 760-950;

Максимальный диаметр веток, мм от 120 до 60;

Производительность-куб м/смену -25

Количество ножей, шт.- 2

Привод рабочего органа-от ВОМ трактора;

Дальность отброса щепы, м- до 2-х;

Габаритные размеры:

Высота, мм-1850;

Ширина мм- 1400;

Длина мм 1900;

Масса кг- 360;

Обслуживающий персонал- 2.

Измельчитель веток превращает срезанные ветки деревьев диаметром 120мм в мелкую щепу, которую удобно транспортировать в кузове самосвала,  тележках. Измельчитель монтируется на задней навеске трактора в течение 10 минут и так же легко снимается для замены другим оборудованием.