СОГЛАСОВАНО:

УТВЕР

Капитальный ремонт автодорог г.Владикавказа РСО-Алания (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на покрытие автодороги по ул.Тельмана (проезжая часть)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	13 014 451,28

Средства на оплату труда руб.	46651

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Разборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-009-1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100м2 | 124,2 | 1270,72 | 34,24 | 1229,34 | 82,96 | 157760 | 4251 | 152623 | 10299 | 3,49 | 433,284 | 5,46 | 677,86 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157760 | 4251 | 152623 | 10299 |  | 433,28 |  | 677,86 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 157760 | 4251 | /52625 | 10299 |  | 433,28 |  | 677,86 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 157760 | 4251 | 152623 | 10299 |  | 433,28 |  | 677,86 |
| Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 14 550,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20661 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 14 550,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13823 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 192244 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 157760 | 4251 | 152623 | 10299 |  | 433,28 |  | 677,86 |
| Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 14 550,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20661 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 14 550,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13823 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Транспорт строймусора и лома асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ССЦт.2.8 | Транспорт строймусора , лома асфальтобетона и грунта на расстояние до 1 Окм | тн | 1083 | 16,72 |  | 16,72 |  | 18107 |  | 18107 |  |  |  |  |  |
| ттого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18107 |  | 18107 |  |  |  |  |  |
| Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 18107 |  | 18107 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 18107 |  | 18107 |  |  |  |  |  |
| 1 1акладные расходы 0,00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 18107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 18107 |  | 18107 |  |  |  |  |  |
| Закладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18107 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Дорожное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-001- 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 мЗ материала основания (в плотном теле) | 1,74 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226,07 | 4445 | 252 | 4166 | 393 | 15,72 | 27,3528 | 14,81 | 25,769 |
| 4 | СЦМ-408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25% | мЗ | 212,28 1,74* 122 | 137,43 |  |  |  | 29174 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР27-06-020-4 | Устройство покрытия толщиной 4 (бсм)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/мЗ и более | 1000м2 покрытия | 30 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 320,91 | 97345 | 12708 | 76980 | 9627 | 38,3 | 1149 | 19,12 | 573,6 |
| 6 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,348 | 2044,78 |  |  |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 3060 | 370,16 |  |  |  | 1132690 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕР27-06-021- 2 ОЗП*4;Г)М*4; ЗПМ*16; МД 1*4; Т3*4; ГЗМ*16 | 1 1ри изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ* 4) | 1000м2 покрытия | 30 | 15 | 4 | 11 |  | 450 | 120 | 330 |  | 0,36 | 10,8 |  |  |
| 9 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,18 | 2044,78 |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 1536 | 370,16 |  |  |  | 568566 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-02-010- 2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м бортового камня | 12 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 10,56 | 60096 | 8874 | 1043 | 127 | 76,08 | 912,96 | 0,72 | 8,64 |
| 12 | СЦМ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | мЗ | 54 | 1901,56 |  |  |  | 102684 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996530 | 21954 | 82519 | 10147 |  | 2100,11 |  | 608,01 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996530 | 21954 | 82519 | 10147 |  | 2100,11 |  | 608,01 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996530 | 21954 | 82519 | 10147 |  | 2100,11 |  | 608,01 |
| Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 32 101,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45583 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 9 646,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9164 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,75% ФОТ (от 22 455,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18132 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2069410 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996530 | 21954 | 82519 | 10147 |  | 2100,11 |  | 608,01 |
| Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 32 101,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45583 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27296 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2069410 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2172397 | 26205 | 253249 | 20446 |  | 2533,4 |  | 1285,9 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2154290 | 26205 | 235142 | 20446 |  | 2533,4 |  | 1285,9 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 2154290 | 26205 | 235142 | 20446 |  | 2533,4 |  | 1285,9 |
| Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 46 651,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 41119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 24 196,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22986 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,75% ФОТ (от 22 455,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18132 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2261653 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 18107 |  | 18107 |  |  |  |  |  |

| ¦ 2 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 18107 |  | 18107 |  |  |  |  |  |
| Накладные р;к\оды 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка | 18107 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2172397 | 26205 | 253249 | 20446 |  | 2533,4 |  | 1285,9 |
| I Ьжладные расходы 142,00% ФОТ (от 46 651,00) | 66244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 41119 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 2279760 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,4% | 31917 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2311677 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,5% | 11558 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2323235 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 1,4% | 32525 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2355760 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 47115 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 2402875 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2 279 760,00 х 4,59) | 10464098 |  |  |  |  |  |  |  |
| (123 115,00x4,59) | 565098 |  |  |  |  |  |  |  |
| (565 098,00) | 565098 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 1985255,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 13014451,3 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

Приложение №1

Проезжая часть улицы Тельмана (от ул. Черноморской до ул. 6-ой
Промышленной)

- Перекрёсток ул.Пожарского-Тельмана

- Перекрёсток ул. Тельмана-Чапаева

- Перекрёсток ул. Тельмана-6-ая Промышленная

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Капитальный ремонт автодорог г.Владикавказа РСО-Алан (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № &

(локальная смета)

на покрытие автодороги по ул.Тельмана (тротуар)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	6 466 985,28

Средства на оплату труда руб.	48043

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-04-001- | Устройство подстилающих и | 100 мЗ | 4,255 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226,07 | 10870 | 616 | 10188 | 962 | 15,72 | 66,8886 | 14,81 | 63,017 |
|  | 2 | выравнивающих слоев оснований из | материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | песчано-гравийной смеси, дресвы | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (в плотном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | теле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СЦМ-408- | Смесь песчано-гравийная природная | мЗ | 519,11 | 137,43 |  |  |  | 71341 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201 | обогащенная с содержанием гравия 15- |  | 4,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25% |  | *122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-07-002- 1 | Устройство оснований толщиной 1 2 см под тротуары из кирпичного или | 100м2 дорожек и | 85,1 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 441175 | 21705 | 25732 | 3816 | 26,24 | 2233,02 | 3,17 | 269,77 |
|  |  | известнякового щебня | тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР27-07-002- 2 0311*2; ЭМ*2; ЗПМ*4; МАТ*2; Т3*2; ТЗМ*4 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ* 2) | 100м2 дорожек и тротуаров | -85,1 | 826,7 | 10,5 | 19,24 | 4,64 | -70352 | -894 | -1637 | -395 | 1,08 | -91,908 | 0,4 | -34,04 |
| 5 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100м2 покрытия | 85,1 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 | 0,66 | 344229 | 13742 | 1525 | 56 | 15,12 | 1286,71 | 0,07 | 5,957 |
| 6 | ТЕР27-07-001- 2 ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*16; МАТ*4; Т3*4; ТЗМ*16 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ* 4) | 100м2 покрытия | 85,1 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 |  | 221706 | 8435 | 623 |  | 9,28 | 789,728 |  |  |
| Лтого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018969 | 43604 | 36431 | 4439 |  | 4284,44 |  | 304,7 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018969 | 43604 | 36431 | 4439 |  | 4284,44 |  | 304,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018969 | 43604 | 36431 | 4439 |  | 4284,44 |  | 304,7 |
| Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 48 043,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 48 043,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45641 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1Ш831 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018969 | 43604 | 36431 | 4439 |  | 4284,44 |  | 304,7 |
| Закладные расходы 142,00% ФОТ (от 48 043,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 48 043,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45641 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132831 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /[того прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018969 | 43604 | 36431 | 4439 |  | 4284,44 |  | 304,7 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018969 | 43604 | 36431 | 4439 |  | 4284,44 |  | 304,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018969 | 43604 | 36431 | 4439 |  | 4284,44 |  | 304,7 |
| Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 48 043,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 48 043,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45641 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132831 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018969 | 43604 | 36431 | 4439 |  | 4284,44 |  | 304,7 |
| Накладные расходы 142,00% ФОТ (от 48 043,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95,00% ФОТ (от 48 043,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45641 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132831 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,4% |  |  |  |  |  |  |  |  | ?5860 |  |  |  |  |  |  |  |
| /1того |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148691 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 ¦ 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее удорожание 0,5% | 5743 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1154434 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 1,4% | 16162 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1170596 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 23412 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1194008 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1 132831,00x4,59) | 5199694 |  |  |  |  |  |  |  |
| (61 177,00x4,59) | 280802 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 986489,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 6466985,28 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил

Приложение №1

Тротуар по ул. Тельмана (от ул. Чапаева до ул. 6-ая Промышленная) с обоих сторон.

(