Поставка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинского оборудования для

нужд ВМУЗ Поликлиника №5

Техническое задание на оборудование для Холтеровского мониторирования ЭКГ 1шт.

| № | Параметр | Требуемые значения / Наличие | Соответствие требуемым параметрам ¦ |
| --- | --- | --- | --- |

| Общие требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ Проведение пусконаладочных работ сертифицированным инженером Обучение медицинского персонала Руководство по эксплуатации на русском языке Гарантийный срок обслуживания не менее 12 мес. | наличие наличие наличие возможность наличие наличие |  |
|  | Медицинская операционная система |  |  |
| 1. | Версии: |  |  |
| 1.1 | standard. Лицензия на 3 пользователей, доступ к сетевой базе данных. Для всех проектов. | наличие |  |
| 2. | Унифицированная работа во всех исследованиях: |  |  |

| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Регистрация ЭКГ по Холтеру Регистрация АД Комбинированная регистрация АД и ЭКГ по Холтеру ЭКГ в покое ЭКГ при нагрузочном тестировании Спирометрия | наличие по каждому пункту (при условии приобретения программного обеспечения для соответствующих методик) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Интуитивный пользовательский интерфейс | наличие |  |
| 4. | Индивидуальные настройки доступа для пользователей | наличие |  |
| 5. | Система Управления Базами Данных (СУБД) Microsoft SQLServer | наличие |  |
| 6. | Единая база данных пациентов | наличие |  |
| 7. | Функция расширенного поиска в базе данных | наличие |  |
| I 8. | Объединенное управление данными пациента | наличие |  |
| 9. | Хранение результатов всех исследований в базе данных | наличие |  |
| 10. | Гибкое управление банка данных | наличие |  |
| 11. | Работа без использования бумаги | наличие |  |
| 12. | Программное обеспечение по созданию, хранению, обработке и передаче данных (BDT, GDT), вкл. файл PDF | наличие |  |
| ¦ 13. | Возможность усовершенствования имеющейся комплектации | наличие |  |
| 14. | Возможность обновления ПО через Internet | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для обработки данных регистрации ЭКГ по Холтеру professional* |  |  |
| 1. | Выбор параметров анализа | наличие |  |
|  | Настройка параметров записи ЭКГ | наличие |  |
| i 3. i 4. | Контроль качества наложения электродов | наличие |  |
|  | Представление полученных данных ЭКГ в виде таблицы , | наличие | I |

| 5. | Автоматическое определение патологических изменений, с данными о времени и частоте их появления | наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Удобный интерфейс, обеспечивающий доступ ко всей записи ЭКГ | наличие |  |
| 7. | Методика анализа R-R интервала | наличие |  |
| 8. | Функция автоматической прокрутки (scrolling) | наличие |  |
| 9. | Функция увеличения фрагмента ЭКГ (zoom) | наличие |  |
| 10. | Отображение значения АД, соответствующего выбранному фрагменту ЭКГ | наличие |  |
| 11. | Прямое сравнение тренда АД и патологического ЭКГ-тренда | наличие |  |
| 12. | Выделение морфологических классов фрагментов ЭКГ с указанием типа и частоты их появления | наличие |  |
| 13. | Формирование заключения в выбранном пользователем объеме | наличие |  |
| 14. | Возможность неоднократного повторного анализа ЭКГ | наличие |  |
| 15. | Возможность прямого сравнения многих записей одного пациента (например, для контроля проводимой терапии) | наличие |  |
| 16. | Анализ ST-сегментов с функцией наложения | наличие |  |
| 17. | Анализ вариабельности сердечного ритма | наличие |  |
| 18. | Анализ пейсмейкера | наличие |  |
| 19. | Вывод на печать данных в свободно конфигурируемом объеме | наличие |  |
|  | Регистратор ЭКГ по Холтеру |  |  |
| 1. | Вес, грамм (без элементов питания), не более 110 | наличие |  |
| 2. | Габариты, мм, не более 98 * 65 * 22 | наличие |  |
| 3. | Питание от 2 батареек типа АА, 1,5 V или аккумуляторов | наличие |  |
| 4. | Связь с ПК через BlueTooth или карту памяти | наличие |  |
| 5. | Тип памяти карта памяти SD | наличие |  |
| 6 | Неограниченное время хранения данных | наличие |  |
| т /. | Беспроводной контроль наложения электродов через ПК (по каналу BlueTooth) | наличие |  |
| 8. | ¦ Количество каналов ЭКГ 3 | наличие |  |

| 9. | Длительность записи, постоянная, не менее 24 часов | наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Кнопка маркера событий | наличие |  |
| 11. | Мониторинг ЭКГ в режиме реального времени через ПК (по каналу BlueTooth) | наличие |  |
| 12. | Обмен данными с ПК до 1 Гб | наличие |  |
| 13. | Минимальное потребление энергии | наличие |  |
| 14. | Цифровое обнаружение водителя ритма | наличие |  |
| 15. | Частота дискретизации 1000 Гц | наличие |  |
| 16. | Автоматический контроль амплитуды | наличие |  |
| 17. | Фильтр дрейфа изолинии | наличие |  |
| 18. | Автозапуск | наличие |  |
| 19. | Кабель пациента на 5 электродов | наличие |  |
|  | Требования к персональному компьютеру и комплектующим |  |  |
| 1. | Процессор, минимум Pentium IV | наличие |  |
| 2. | Оперативная память, минимум 2 Гб | наличие |  |
| 3. | Графический драйвер, | наличие |  |
| 4. | минимум 800 * 600, 16 бит | наличие |  |
| 5. | рекомендуемо 1024 х 768, 16 бит | наличие |  |
| 6. | Жесткий диск, минимум 20 Гб (своб. 3 Гб) | наличие |  |
| 7. | Операционная система Windows 2000 SP2 / ХР | наличие |  |
| 8. | Порты USB | наличие |  |
| 9. | Привод DVD или CD-ROM | наличие |  |
| 10. | Устройство для чтения карт памяти SD, mini SD, MMC | наличие |  |
| I 9. | Привод DVD или CD-ROM | наличие |  |
| 10. | Устройство для чтения карт памяти SD, mini SD, MMC | наличие |  |
|  | _ j |  |  |