Приложение 1

Технические требования к оборудованию

1) Качалка – балансир

Качалка-балансир, состоящая из основания, изготовленного из  металлической трубы диаметром 32 мм, толщина стенок 3,5 мм, материал – сталь Ст3 и доски-балансира 40х200х2000 мм, изготовленной  из хвойных пород деревьев, сверху покрытой водостойкой фанерой толщиной 9 мм, поручней из металлической трубы диаметром 15 мм (покрыт краской устойчивой к УФ). Высота от уровня земли до сиденья - 0,37 м, высота спинки сидения - 0,35 м. Максимальная высота  при подъеме - 0,50 м. Доска балансир на опорной части крепиться к основанию при помощи шарнирного соединения. Качалка-балансир предназначается для одновременного качания двух детей.

Металлические детали должны быть окрашены полимерными порошковыми красками, деревянные детали окрашиваются краской «Тиккурила» или ее эквивалентом, устойчивыми к УФ излучению.

Качалка – балансир соответствует ГОСТ Р 52233-2004.

Все изделия  соответствуют требованиям СЭЗ.

2) Песочница

Песочный дворик размером   1,44 х 1,44 м.

Высота по внешнему краю 0,32 м. Песочница четырехугольной формы. Бортовые доски - деревянная доска хвойных пород деревьев. Борта скреплены металлическими уголками.

3) Детская карусель

Диаметр платформы 1,620 м. Высота карусели - 0,45 м. Состоит  из  круглой вращающейся платформы с шестью деревянными сиденьями с металлическими поручнями и спинками. Каркас платформы изготавливается из металлической трубы и уголка 50х50х5 мм. Пол платформы изготавливается из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 24 мм, сорт фанера ВВ/ВВ. Сиденья карусели деревянные, толщина 40 мм, изготавливаются из сосны. Платформа карусели крепится к валу поручнями, изготовленными из металлической трубы. Механизм для вращения состоит из двух нижних и одного верхнего подшипников. Основание карусели крепится  к каркасу фундамента, который бетонируется. Каркас фундамента изготавливается из уголка 63х63х5 мм  и прутка – арматура диаметром 16 мм А-1 Ст3.

Металлические детали окрашиваются полимерными порошковыми красками, деревянные детали окрашиваются краской «Тиккурила» или ее эквивалентом, устойчивыми к УФ излучению.

Карусель соответствует ГОСТ Р 52300-2004.

Все изделия  соответствуют требованиям СЭЗ.

В комплект входит каркас фундамента для карусели.

4) Гимнастический городок

Гимнастический городок с полипропиленовой сеткой, шведскими стенками, турниками, баскетбольным  щитом.

Максимальная высота 2,64 м, высота лестниц 2,1 м, длина 7,85 м, ширина 4,23 м. В состав комплекта входят три шведские стенки разной высоты, бум, два турника, полипропиленовая сетка для лазания, баскетбольный щит с кольцом, альпинистская стенка с канатом, шест-спираль.

Материалы: столбы – клееный сосновый брус с металлическими оцинкованными подпятниками, стальные детали и конструкции  окрашены полимерными красителями, крепежные элементы оцинкованы. Изделие бетонируется.

5) Качалка на  пружине « Кораблик»

Высота качалки 1,00 м, ширина 1,00 м, высота пружины 0,36 м.

Корпус качалки изготовлен из водостойкой фанеры толщиной 24 мм, крепится к двойной  пружине, которая изготовлена из высоколегированной стали, диаметром 12 мм, расстояние между витками 25 мм, крепится с помощью прессования к оцинкованному стакану на пластине, диаметр пружины 150 мм  Ручки изготовлены из круглой стальной трубы, диаметр 22 мм. Металлические детали окрашены полимерными порошковыми красками, деревянные детали окрашены краской «Тиккурила» или ее эквивалентом, устойчивыми к УФ излучению. Крепёж оцинкован. Выступающие части крепежа (гайки, края болтов закрыты  пластмассовыми заглушками). Пружина крепится  к каркасу фундамента, который бетонируется. Каркас фундамента изготовлен из уголка 63х63х5 мм  и прутка – арматура диаметром 16 мм А-1 Ст3.

Качалка – балансир соответствует ГОСТ Р 52233-2004.

Все изделия  соответствуют требованиям СЭЗ.

6) Детская горка

Горка высотой - 1.5 м. Выполнена из нержавеющей стали 1.5 мм, единым размером без стыков. Имеет округления и зону торможения в нижней части. На верхней площадке стартовый участок оборудован боковыми бортиками, а также предохранительной перекладиной в виде профильной трубы 50Х25 см, толщина стенки 3 мм. Борта горки не менее 15 см. высотой выполнены из водостойкой фанеры толщиной 24 мм.

7) Детские качели двойные

В комплекте: две "доски-качалки"; материал: сталь; повышенная устойчивость за счет прилагаемых якорей для укрепления в бетоне. Стабильные угловые соединения или сварные швы. Размеры (Д.Ш.В.): 283 х 169 х 247 см.

Все оборудование должно сопровождается сертификатами соответствия по безопасной эксплуатации оборудования  ГОСТ 52167-2003, ГОСТ 52168-2003, ГОСТ  52169-2003, ГОСТ 52299-2003 ГОСТ 52300-2004, ГОСТ 52301-2004 и гигиеническими сертификатами на материалы. На материалы должны предоставляться сертификаты СНПИИН. Каждое изделие сопровождается техническим паспортом, в котором указано предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации. Срок гарантии не менее 12 месяцев.

Требования к материалам:

Для изготовления деревянных деталей используется древесина хвойных пород влажностью 7-10%. Деревянные изделия должны быть тщательно отшлифованы. Стальные детали и конструкции  окрашены полимерными красителями, крепежные элементы оцинкованы.

Требования безопасности:

- горки должны иметь предохраняющие барьеры или перила;

- оборудование для лазания не должно превышать 4 м; поручни должны полностью обхватываться рукой;

- выступающие части и края болтов прикрываются заглушками, размеры отверстий, тоннелей, решеток сеток и др. не должны представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребёнка;

- все детали оборудования крепятся к фундаментам или бетонируются;

- металлические детали — должны иметь плавные радиусы и тщательную обработку швов.

Утверждаю:

Начальник УДСБиО					                        Э.Б. Гадиев