"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет №	1

Ремонт помещений АМС г.Владикавказ РСО-А

Основание : акт

Сметная стоимость руб.	1580962

Стредства на оплату труда руб.	282736

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2-ой квартал 2006г.

| № п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | К-ВО | Стоимость единицы. (в том числе) |  |  |  | Общая стоимость / в том числе/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн. з/п | экс. маш. | з/п механ. | Всего | осн з/п | ЭМ | 3/пл Механ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Разборка облицовки стен из глазурованной плитки | 63-07-5 1 | 1оом2 | 0,905 | 982,84 | 670,93 | 311,91 | 23,18 | 889 | 607 | 282 | 21 |
| 2 | Облицовка стен на цементном растворе глазурованной плиткой | 15-01-020-7 | 100м2 | 0,905 | 16182,33 | 5059 | 22,15 | 10,31 | 14645 | 4578 | 20 | 9 |
| 3 | Штукатурка стен отдельными местами | 61-02-1 | 100М2 | 3,26 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 11073 | 6739 | 47 | 26 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по кам ню и бетону цемизв раствором | 61-07-3 | 100м2 | 0,58 | 6635,69 | 3606,32 | 24,84 | 13,93 | 3849 | 2092 | 14 | 8 |
| 5 | Разборка полов из керамической плитки | 57-02-3 | 100М2 | 0,46 | 716,25 | 685,42 | 30,83 | 17,29 | 329 | 315 | 14 | 8 |
| 6 | Разборка плинтусов цементных | 57-03-2 | 100м2 | 0,12 | 128,09 | 128,09 |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Устройство стяжки цементной толщ,20мм | 11-01-011-01 | 100м2 | 0,46 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 | 788 | 166 | 15 | 7 |

|  | Устройство покрытий на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | цементном растворе керам. | 11-01-027-2 | 100м2 | 0,46 | 9958,58 | 1203,79 | 104,62 | 36,16 | 4581 | 554 | 48 | 17 |
|  | Для полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Очистка стен от набела | 62-41-2 | 100м2 | 12,56 | 232,05 | 232,05 |  |  | 2915 | 2915 |  |  |
|  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Третья шпаклевка при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | высококачественной окраске | 15-04-027-5 | 100м2 | 12,56 | 229,4 | 131,17 | 2,44 | 0,59 | 2881 | 1647 | 31 | 7 |
|  | по штукатурке стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Третья шпаклевка при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | высококачественной окраске | 15-04-027-6 | 100м2 | 2,56 | 289,37 | 180,51 | 3,18 | 0,74 | 741 | 462 | 8 | 2 |
|  | по штукатурке потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высококачественная окраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | водоэмульсионными | 15-04-005-7 | 100М2 | 12,56 | 2249,19 | 760,38 | 15,45 | 3,48 | 28250 | 9550 | 194 | 44 |
|  | составами по штукатурке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высококачественная окраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | водоэмульсионными | 15-04-005-8 | 100м2 | 2,56 | 2646,27 | 989,1 | 16,94 | 3,79 | 6774 | 2532 | 43 | 10 |
|  | составами по штукатурке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | поверхности стен и потолков | 46-02-009-2 | 100м2 | 3,89 | 204,7 | 204,7 |  |  | 796 | 796 | 0 | 0 |
|  | кирпичных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | армированных толщ.в1/2 | 8-02-002-3 | 100м2 | 0,86 | 14744,78 | 1669,37 | 390,91 | 63,83 | 12681 | 1436 | 336 | 55 |
|  | кирпича при высоте этажа до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кладка отдельных участков | 53-20-2 | ЮОмЗ | 0,43 | 109986 | 6393,04 | 3632,07 | 605,67 | 47294 | 2749 | 1562 | 260 |
|  | стен из кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пробивка прпоемов в | 46-03-007-3 | мЗ | 1,01 | 572,28 | 126,94 | 445,34 | 29,39 | 578 | 128 | 450 | 30 |
|  | кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство и разборка | 69-6-1 | 100м2 | 3,75 | 9100,34 | 1368,11 |  |  | 34126 | 5130 |  |  |
|  | деревянных подмомтей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Маслянная окраска труб и батарей | 32-33-2 | 100м2 | 0,21 | 1240,56 | 662,7 |  |  | 261 | 139 |  |  |
| 16 | Установка дверных блоков | 10-01 --039-1 | 100м2 | 0,106 | 4995,74 | 1308,53 | 1340,92 | 248,8 | 530 | 139 | 142 | 26 |
| 17 | Наличник | счет | МП | 30 | 15,63 |  |  |  | 469 | 0 | 0 | 0 |

| 18 | дверной блок | счет | шт | 5 | 1150 |  |  |  | 5750 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | скобяные изделия | счет | к-4 | 5 | 123,7 |  |  |  | 619 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Снятие дверных коробок | 56-09-1 | ЮОкор | 0,05 | 2387,87 | 1651,35 | 736,52 | 45,93 | 119 | 83 | 37 | 2 |
| 21 | Ремонт дверных коробок широких | 56-13-6 | Юкор | 0,5 | 3657,98 | 1729,84 | 14,07 | 2,97 | 1829 | 865 | 7 | 1 |
| 22 | Циклевка паркетных полов | 57-06-6 | 100м2 | 3,15 | 2178,77 | 357,08 | 49,32 |  | 6863 | 1125 | 155 | 0 |
| 23 | Грунтовка паркетных полов эбоксидной смолой | 1 5-04-029-1 | 100м2 | 3,15 | 285,66 | 53,97 | 0,95 | 0,28 | 900 | 170 | 3 | 1 |
| 24 | Покрытие полов лаком за 2 раза | 15-04-029-2 | 100м2 | 3,15. | 573,2 | 136,26 | 2,44 | 0,59 | 1806 | 429 | 8 | 2 |
| 24 | Устройство покрытий из ламинированных плит | 11-01-035-02 | 100м2 | 0,85 | 27344,29 | 681,26 | 49,44 | 13,15 | 23243 | 579 | 42 | 11 |
| 25 | Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами | 11-01-004-01 | 100м2 | 0,85 | 2327,99 | 598,49 | 270,03 | 13,89 | 1979 | 509 | 230 | 12 |
| 26 | Демонтаж унитазов | 65-04-02- | ЮОпр | 0,07 | 632,48 | 626,27 | 6,21 | 3,48 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 27 | Установка унитазов | 1701-003-01 | 10к | 0,02 | 554,18 | 269,56 | 36,05 | 9,93 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 28 | Унитаз компакт | дог. цена | 1к-т | 2 | 579 |  |  |  | 1158 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Установка чаши "Генуя" | 17-01-003-05 | 10к-т | 0,5 | 5186,62 | 286,61 | 68,89 | 15,7 | 2593 | 143 | 34 | 8 |
| 30 | Чаша "Генуя" | счет.поставщ. | к-т | 5 | 517 |  |  |  | 2585 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализпционныхтруб Д-100 | 65-08-2 | ЮОмп | 0,15 | 12540,66 | 705,66 | 19,09 | 5,52 | 1881 | 106 | 3 | 1 |
| 32 | Крепления для т\пр | счет пост. | кг | 35 | 12,5 |  |  |  | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Облицовка радиаторов пластик.панелями с устр-ом каркаса | 15-01-049-3 | 100м2 | 0,56 | 15441,32 | 3369,52 | 111,72 | 24,99 | 8647 | 1887 | 63 | 14 |
| 34 | Ремонт штукатурки фасадов по камню и бетону с земли и лесов цем. изв. раствором | 61-10-1 | 100м2 | 5,16 | 3373,98 | 2028,49 | 1,21 |  | 17410 | 10467 | 6 | 0 |
| 35 | добавлять на каждые след. 10мм толщины слоя. К-2 | 61-10-2 | 100м2 | 10,32 | 1035,97 | 363,61 | 0,61 |  | 10691 | 3752 | 6 | 0 |

| 36 | Ремонт штукатурки наружных откосов | 61-20-1 | 100м2 | 1,21 | 6143,99 | 3453,91 | 2,31 |  | 7434 | 4179 | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Перетирка штукатурки фасада | 61-26-2 | 100м2 | 5,16 | 372,19 | 354,08 | 0,17 |  | 1921 | 1827 | 1 | 0 |
| 38 | Насечка поверхностей под штукатурку | 61-27-1 | 100м2 | 5,16 | 757,17 | 296,22 | 460,95 | 36,33 | 3907 | 1528 | 2379 | 187 |
| 39 | Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов | 62-20-1 | 100М2 | 5,16 | 737,99 | 195,54 | Т.65 | 0,31 | 3808 | 1009 | 9 | 2 |
| 40 | Очистка помещений от строй, мусора | 69-09-1 | ЮОтн | 0,18 | 1785,28 | 1785,28 |  |  | 321 | 321 | 0 | 0 |
| 41 | Погрузка мусора вручную | 51-6-1 | ЮОмЗ | 0,32 | 4229,8 | 697,2 | 3532,62 | 578,76 | 1354 | 113 | 1130 | 185 |
| 42 | Перевозка мусора | кат.стройц. | тн | 18 | 15,18 |  |  |  | 273 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 282048 | 71833 |  |  |
|  | Коэф-т стесн, условий 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 14367 | 86200 |  |  |
|  | Накладные расходы 80% от 5196 |  |  |  |  |  |  |  | 68960 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 50% от 95196 |  |  |  |  |  |  |  | 43100 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 408475 |  |  |  |
|  | Коэфициент текущих цен 3,28 |  |  |  |  |  |  |  | 1339798 |  |  |  |
|  | НДС -18% |  |  |  |  |  |  |  | 241164 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | , |  | 1580962 |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |