УТВЕРЖДАЮ:

Скейтпарк на набережной р. Терек в районе Чапаевского моста

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25

(локальная смета)

на вертикальную планировку

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Объемы работ

Сметная стоимость	497045,5 руб.

Средства на оплату труда	3409 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Г/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| i | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-030-1 | Срезка растительного слоя земли с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с). 1 группа грунтов | 1000 мЗ грунта | 0.63 | 764,32 |  | 764.32 | 168,03 | 482 |  | 482 | 106 |  |  | 10,82 | 6.8166 |
| 2 | ТЕР1-01-030-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-1 | 1000 мЗ грунта | 0,63 | 707.81 |  | 707.81 | 155.61 | 446 |  | 446 | 98 |  |  | 10.02 | 6,3126 |
| 3 | ТЕР01-01-014- 05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.25 мЗ. группа грунтов: 2 | 1000 мЗ грунта | 0,63 | 7204,58 | 28(1,44 | 6914,68 | 1239,14 | 4539 | 177 | 4356 | 781 | 31,32 | 19,7316 | 90,09 | 56.7567 |
| 4 | каталог стройцена табл. 2.8 | Транспортировка грунта автосамосвалами | тн | 882 | 16,72 |  |  |  | 14747 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР1-01-016-1 | Работа па отвале, группа грунтовО 1 | 1000 мЗ грунта | 0.63 | 334.34 | 26.82 | 303.04 | 53.99 | 211 | 17 | 191 | 34 | 2.99 | 1.8837 | 3.33 | 2.0979 |
| 6 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 мЗ материала основания (в плотном теле) | 5,1 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226,07 | 13029 | 738 | 12211 | 1153 | 15,72 | 80,172 | 14,81 | 75,531 |

| V\ | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦМ-408- 0200 | Смесь песчано-гравийная природная | мЗ | 510 | 129.8 |  |  |  | 66198 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 1-01-046-3 | Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. группа грунтов 3 | 1000 мЗ фунта | 1 | 1682.46 |  | 1682.46 | 304.7 | 1682 |  | 1682 | 305 |  |  | 18.4 | 18.4 |
| Итого прямые затраты по емете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 101334 | 932 | 19368 | 2477 |  | 101.79 |  | 165.91 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смегная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2555 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2.4-5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17568 | 17 | 2801 | 543 |  | 1,88 |  | 33.63 |
| 11акладные расходы 95% ФОТ (от 560) |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 560) |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 18380 |  |  |  |  | 1,88 |  | 33,63 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4539 | 177 | 4356 | 781 |  | 19.73 |  | 56.76 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 958) |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 958) |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 5928 |  |  |  |  | 19,73 |  | 56,76 |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79227 | 738 | 12211 | 1153 |  | 80.17 |  | 75,53 |
| Накладные расходы 142% ФОГ (от 1 891) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2685 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смегная прибыль 95% ФОГ (от 1 891) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1796 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 83708 |  |  |  |  | 80,17 |  | 75,53 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 108016 |  |  |  |  | 101,79 |  | 165.91 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 81034 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19368 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3409 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2555 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,68% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1815 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 109831 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2197 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 112028 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 112 028 * 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421225 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 75820,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 497045,5 |  |  |  |  | 101,79 |  | 165,91 |

Составил Проверил