Гранд-СМЕТА

Утверждаю:

/,■:-

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №    123

(локальная смета)

на Проезжая часть на пр.Мира-Джанаева

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

■■<.,..

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 2712,211 тыс.руб.

Средства на оплату труда 8,771 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом на 3 кв.2009 г.

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 мЗ кон- стру кций | 0,1 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 967 | 172 | 795 54 | 179,8 17,98 | 45,63 4,56 |
| 2 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 3 | 1000 мЗ грун та | 0,21 | 10033,36 | 39U7 | 9630,88 1725,94 | 2107 | 82 | 2022 362 | 43,62 9,16 | 125,48 26,35 |
| 3 | ТЕР27-04-005-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего слоя | 1000 м2 осно нова ва- ния | 0,7 | 48383,83 | 300,44 | 3861,93 548,62 | 33869 | 210 | 2703 384 | 32,03 22,42 | 34,5 24,15 |
| 4 | ТЕР27-04-005-04 П3*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; Т3*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04- 005-1 по 27-04-005-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: П3=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ-5; МАТ=5; Т3=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 осно нова ваши | 0J | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | 11212 |  | 904 129 |  | 12,55 8,79 |