Центр ГРАНД

Квартира в жилом доме по ул. Цаголова,10 в [.Владикавказ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № £

(локальная смета)

на Ремонт квартиры в жилом доме по ул. Цаголова

Основание: Акт обследования

Сметная стоимость строительных работ	249328 руб.

Средства на оплату труда	4035 руб.

Сметная трудоемкость	357,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й кв 2010г.

|  | Обоснование | I [аименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр. гр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л» пп |  |  |  |  | Всею | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-иу | всего |
| ) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17- 04 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбест оцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 0,96 | 219.85 | 1,07 |  |  | 211 | 210 | 1 |  | 24,39 | 23,41 |
|  |  |  |  |  | 218.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-01-01 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100м2 кровли | 0,96 | 181,1 | 42,84 |  |  | 174 | 133 | 41 |  | 15,16 | 14,55 |
|  |  |  |  |  | 138,26 | 7,14 |  |  |  |  | 7 |  | 0,46 | 0,44 |
| 3 | ТЕРр58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 мтруб и покрытий | 0,46 | 81,83 | 0,2 |  |  | 38 | 38 |  |  | 9,1 | 4,19 |
|  |  |  |  |  | 81,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,68 | 8274,5 | 23,81 | 7144,61 |  | 5627 | 752 | 16 | 4859 | 112,75 | 76,67 |
|  |  |  |  |  | 1106,08 | 3,11 |  |  |  |  | 2 |  | 0,27 | 0,18 |
| 5 | ГЕР12-01- 009-01 | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 0.28 | 17222,05 | 299.87 | 16090,78 |  | 4822 | 233 | 84 | 4505 | 84,75 | 23.73 |
|  |  |  |  |  | 831,4 | 32,77 |  |  |  |  | 9 |  | 3.19 | 0,89 |
| 6 | ТЕРр58-10-01 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.18 | 7373,66 | 9,63 | 7003,02 |  | 1327 | 65 | 2 | 1260 | 36,8 | 6,62 |
|  |  |  |  |  | 361,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,02 |
| 7 | ГЕРр58-12- 02 | У стройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 0,96 | 2170,21 | 20.92 | !ЧМ >Х |  | 2083 | 187 | 20 | 1876 | 21,35 | 20,5 |
|  |  |  |  |  | 194,71 | 3.84 |  |  |  |  | 4 |  | 0,51 | 0,49 |
| 8 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,96 | 1042,48 | 519.82 | 165,88 |  | 1001 | 343 | 499 | 159 | 35,5 | 34,08 |
|  |  |  |  |  | 356,78 | 43.05 |  |  |  |  | 41 |  | 2,93 | 2,81 |
| 9 | СЦМ-101- 0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката | т | 0,576 | 14061,61 |  | 14061,61 |  | 8099 |  |  | 8099 |  |  |
| 10 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,012 | 37700,12 |  | 37700,12 |  | 452 |  |  | 452 |  |  |
| 11 | ТЕР12-01- 015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируем ой | 0,96 | 1030,73 | 29.78 | 922,16 |  | 990 | 76 | 29 | 885 | 7,84 | 7,53 |
|  |  |  |  |  | 78,79 | 2,02 |  |  |  |  | > |  | 0,21 | 0,2 |
| 12 | ТЕР09-04- 002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа козырька входа | 100 м2 покрытия | 0.028 | 1042,48 | 519.82 | 165.88 |  | 29 | 10 | 15 | 4 | 35,5 | 0.99 |
|  |  |  |  |  | 356,78 | 43,05 |  |  |  |  | 1 |  | 2,93 | 0,08 |
| 13 | СЦМ-101- 0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката | т | 0,0123 | 14061.61 |  | 14061,61 |  | 173 |  |  | 173 |  |  |
| Раздел 2. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР46-02- 009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.36 | 204,7 |  |  |  | 74 | 74 |  |  | 22,82 | 8,22 |
|  |  |  |  |  | 204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-41- 02 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: лестниц | 100 м2 расчищен ной поверхнос | 0.68 | 232.0: |  |  |  | 158 | 158 |  |  | 25,87 | 17,59 |
|  |  |  |  |  | 232,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр61-20- 02 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: лестниц | 100 м2 отремонти рованной | 0,052 | 6842.29 |  | 2687,77 |  | 356 | 2 16 |  | 140 | 389 | 20,23 |

Страница 2

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поверхнос |  | 4154,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр62-25- 02 | Огрунтовка фасадов простых с: лестниц | 100м2 обработан | 0.68 | 405.43 | 23.43 | 327,89 |  | 276 | 37 | 16 | 223 | 5,46 | 371 |
|  |  |  |  |  | 54,11 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0.01 |
| 18 | ТЕР13-03- 005-01 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюем ой | 0,68 | 2081,18 | 102.86 | 1346,47 |  | 1415 | 430 | 70 | 915 | 53.82 | 36,6 |
|  |  |  |  |  | 631,85 | 33,53 |  |  |  |  | 23 |  | 3,66 | 2,49 |
| 19 | ТЕРр62-26- 05 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с лестниц | 100 м2 окрашивав мой поверхнос | 0,68 | 1233,84 | 85,79 | 968.48 |  | 839 | 122 | 58 | 65') | 18,12 | 12,32 |
|  |  |  |  |  | 179,57 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0,07 |
| 20 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0.001 | 2387,87 | 736.52 |  |  | 2 | 2 |  |  | 179,3 | 0,18 |
|  |  |  |  |  | 1651,35 | 45,93 |  |  |  |  |  |  | 3,97 |  |
| 21 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных | 0,0312 | 330,87 |  |  |  | К) | 10 |  |  | 36.28 | 1,13 |
|  |  |  |  |  | 330.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0312 | 4995,74 | 1299,45 | 2595,09 |  | 156 | 34 | 41 | 81 | 104.28 | 3,25 |
|  |  |  |  |  | 1101,2 | 176,27 |  |  |  |  | 5 |  | 13,34 | 0,42 |
| 23 | прайс лист | Дверной блок наружный | шт | 1 | 1810 |  | 1810 |  | 1810 |  |  | 1810 |  |  |
| 24 | ТЕРр62-10-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100м2 окрашивае мой поверхнос | 0,0576 | 2030.61 | 6.58 | 1075,05 |  | 117 | 55 |  | 62 | 95,76 | 5,52 |
|  |  |  |  |  | 948,98 | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 0,16 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30239 | 3185 | 892 | 26162 |  | 321,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  | 8,11 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 31331 | 3899 | 1270 | 26162 |  | 357,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  | 9,52 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3751 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2445 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4787 |  |  |  |  | 69,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 14330 |  |  |  |  | 129,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.52 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10994 |  |  |  |  | 42.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,47 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 8,22 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1874 |  |  |  |  | 39,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  | 20,23 |
| Зат | пита строитель | ных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 2618 |  |  |  |  | 43,92 |

Страница 3

Центр ГРАНД

&JX

Состав Проверь

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99¦ |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 1,31 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2086 |  |  |  |  | 3,9¦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5¦ |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 37527 |  |  |  |  | 357,6¦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26162 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4035 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3751 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2445 |  |  |  |  |  |
| ¦ Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 751 |  |  |  |  |  |
| [ Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 38278 |  |  |  |  |  |
| 1 коэфициент удорожания 38 278 * 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211295 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 38033 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 249328 |  |  |  |  | 357,6 |
|  |  |  |  | {/ф\ Ч^- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |