Согласовано:	Утверждаю:

Начальник  УБСБ и О

«____»____Э.Б.Гадиев

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на  Парковочный карман (в районе автовокзала № 1)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 394 667,00 руб.

- Средства  на оплату труда 6323 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С  пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,48 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 | 2992 | 137 | 2850 422 | 31,77 15,2496 | 55,8 26,784 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 8 км | тн | 1024 | 12,85 |  | 12,85 | 13158 |  | 13158 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,16 | 2669,47 | 2669,47 |  | 427 | 427 |  | 297,6 47,616 |  |
| 4 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,16 | 2224,56 | 2224,56 |  | 356 | 356 |  | 248 39,68 |  |
| 5 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 8 км | тн | 54 | 12,85 |  | 12,85 | 694 |  | 694 |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 1,6 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 87263 | 560 | 9142 1280 | 37,29 59,664 | 49,92 79,872 |
| 7 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -24 | 282,18 |  |  | -6772 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -302,4 | 233,74 |  |  | -70683 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 258,27 = 3 203,39 - 233,74 x 12,6 | 1000 м2 основания | 1,6 | 1291,35 |  | 1291,35 184,45 | 2066 |  | 2066 295 |  | 12,55 20,08 |
| 10 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 20 см) | м3 | 427,2 | 134,84 |  |  | 57604 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,8 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 3048 | 180 | 2856 269 | 24,19 19,352 | 20,6 16,48 |
| 12 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 100,8 | 78,25 |  |  | 7888 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,6 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 5192 | 678 | 4106 513 | 38,3 61,28 | 19,12 30,592 |
| 14 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,01728 | 2565,31 |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 154,56 | 347,02 |  |  | 53635 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 1,6 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 25 | 6 | 19 | 0,36 0,576 |  |
| 17 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0089 | 2565,31 |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 77,44 | 347,02 |  |  | 26873 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,6 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 8013 | 1183 | 139 17 | 76,08 121,728 | 0,72 1,152 |
| 20 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 8,64 | 1884,74 |  |  | 16284 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 208130 | 3527 | 35030 2796 | 365,15 | 174,96 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 194278 | 3527 | 21178 2796 | 365,15 | 174,96 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 194278 | 3527 | 21178 2796 | 365,15 | 174,96 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 169574 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 21178 |  | 21178 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6323 | 3527 | 2796 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8230 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 559,00) |  |  |  |  |  |  |  | 531 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 783,00) |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 4 981,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7073 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4559 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 559,00) |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 783,00) |  |  |  |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 4 981,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4022 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 207068 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 13852 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 208130 | 3527 | 35030 2796 | 365,15 | 174,96 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8230 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4559 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 220920 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (220 920,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1181921 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 212746 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1394667 |  |  |  |  |