# Сведения о Системе

## 2.1. Общие сведения о Системе

Система мониторинга транспорта – это многофункциональная автоматизированная информационная система, позволяющая контролировать местонахождение транспорта в режиме реального времени с помощью встроенной системы спутниковой навигации.

Функционал системы мониторинга позволяет, кроме того, производить удаленное наблюдение за состоянием агрегатов транспортного средства, автоматически реагировать на заданные пользователем события (своевременное прибытие на объект, уход с заданной зоны и т.д.), осуществлять обмен данными с помощью встроенного GSM-модема через такие каналы связи, как GPRS, SMS, CSD, транковый радиоканал и другие.

## 2.2. Принцип работы Системы

Автономный электронный бортовой блок, установленный на ТС, используя сигналы со спутников ГЛОНАСС/GPS, определяет координаты и скорость ТС, а также состояние подключенных контрольных датчиков.

Информация обрабатывается микрокомпьютером бортового блока, затем передается посредством одного или нескольких каналов связи на диспетчерский центр.

Полученная информация отображается на электронной карте на компьютере ДЦ.

Диспетчер видит на экране полное состояние всех подключенных к Системе транспортных средств. Он может задавать маршрут, график следования автомобилей и последовательность обязательных и запрещенных действий на объектах маршрута. Вся полученная информация, включая действия наблюдателей, регистрируется в базе данных и может быть представлена в форме отчетов.

## 2.3. Требования к функциям Системы

Система должна реализовывать следующие функции:

- учет и контроль движения ТС на линии (на маршруте и вне его);

- оперативное диспетчерское управление движением  транспорта, в том числе при возникновении нештатных ситуаций;

- возможность вызова до 5 заранее определенных номеров по GSM связи;

- наличие кнопки «Тревога», которой все подсистемы ТС должны переводиться в режим «Чрезвычайная ситуация», а также немедленно устанавливаться голосовая связь и канал передачи данных между ТС и ДЦ, в помещении ДЦ должно осуществляться звуковое и визуальное оповещение;

- возможность переключения прямой связи с бортом ТС на соответствующие подразделение аварийных или специальных служб;

- возможность управления из ДЦ параметрами передачи информации с борта ТС;

- оперативный анализ исполненного расписания движения подвижного состава в ДЦ  автопредприятий с выводом на карту или мнемосхему;

- обновление информации о состоянии всех маршрутов, включая возможную информацию по отмене маршрутов, ремонтам дорог, объездам перекрытиям и так далее;

- автоматическую загрузку при открытии смены (регистрации) водителя задание на работу каждого ТС, включая расписание,  график работы и маршрут движения, на основании автоматизированного подготовленного наряда и путевого листа или изменений внесенных диспетчером;

- получение оперативных справок о ходе перевозочного процесса (выполнение расписания, графика работы, маршрута движения);

- получение отчетных данных о выполнении транспортной работы;

- текущее планирование организации транспортной работы.

## 2.4. Требования к передаче информации

Базовая программно-аппаратная платформа ТС должна обеспечивать:

- оперативную передачу сигнала срабатывания датчика по каналам мобильной связи через (GPRS, GSM-V, GSM-D, SMS);

- до 5 заранее заданных номеров GSM связи водителя ТС с внешними подразделениями без возможности набора произвольного (не заданного заранее) или изменения заранее заданного номера водителем;

- голосовую  связь   для водителя  по системе Hands Free (Свободные руки);

- возможность выгрузки информации непосредственно с навигационного блока.

## 2.5. Требования по стойкости к внешним воздействиям

Технические средства, размещаемые на ТС, по устойчивости к воздействию климатических и механических факторов должны относиться к группе 1.7 в соответствии с ГОСТ В 20.39.301-76.

Диапазон рабочих температур для технических средств, размещаемых на ТС должен составлять – 20°C  -  +40°C.

Диапазон температур хранения для технических средств, размещаемых на ТС должен составлять  	- 40°C  -  +60°C.

Для технических средств, размещаемых на ТС, относительная влажность воздуха при температуре +25°C не должна превышать 95%.

Технические средства, размещаемые в отапливаемых помещениях, по устойчивости к воздействию климатических и механических факторов должны относиться к группе 1.1 УХЛ в соответствии с  ГОСТ В20.39.301-98 и ГОСТ В20.39.304-98 категория Б.

## 2.6. Требования к информационному обеспечению

Формирование общих данных системы должно осуществляться в региональном диспетчерском центре и использоваться в дальнейшем другими подсистемами.

Общие данные системы должны быть совместимы по содержанию, системе кодирования, формату и форме представления информации во всех подсистемах.

Системы должна обеспечивать расширяемость по номенклатуре и свойствам новых данных.

Применяемые в системе способы классификации  и кодирования информации, должны соответствовать действующим на территории РСО-Алания справочникам и общероссийским классификаторам, которые обеспечивают автоматизацию основных процессов.

## 2.7. Требования по безопасности системы

Информация, передаваемая по каналам беспроводной связи, а также по открытым каналам связи (сеть Интернет), должна быть защищена от несанкционированного доступа.

Доступ к информации, хранящейся в базовой программно-аппаратной платформе, должен быть ограничен в соответствии с назначенными правами с использованием системы паролей и кодов.

Система должна обеспечивать разграничение прав доступа к данным различных категорий пользователей и иметь эффективную защиту от случайного или несанкционированного доступа.

## 2.8. Требования по стандартизации и унификации

При создании системы должны быть учтены проекты стандартов, разрабатываемых в рамках ФЦП «Электронная Россия».

# Требования к выполнению поставки оборудования

## 3.1. Общие требования, предъявляемые к поставляемым техническим средствам

Все оборудование должно выпускаться серийно (подтверждается сертификатом на серийное производство).

Все технические средства должны быть новыми,  сертифицированными, а также иметь гарантийный срок в соответствии с условиями предприятия-изготовителя, но не менее 12 месяцев.

Поставляемые технические и программные средства должны быть укомплектованы инструкциями по установке и эксплуатации на русском языке.

Допускается поставка технических средств с более высокими техническими характеристиками по сравнению с характеристиками, указанными в разделе 3.

Срок поставки технических средств - не позднее 30.09.2008 года.

Грузополучатель - оператор Системы – ГУ ___________________________.

Местонахождение грузополучателя – город ________________________________.

Место поставки технических средств – город _______________________________.

## 3.2. Требования к бортовому навигационному оборудованию

Для совместимости с наземной частью уже эксплуатируемого в настоящее время в опытной зоне программно-аппаратного комплекса системы мониторинга транспорта в качестве бортового навигационного блока должен поставляться блок АТ 65i системы «АвтоТрекер» (или эквивалент).

Состав комплекта бортового оборудования:

| № | Наименование позиции | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок AT-65i (GPRS, GSM-V, GSM-D, SMS) (или эквивалент) | 1 |
| 2 | GPS-антенна | 1 |
| 3 | GSM-антенна | 1 |
| 4 | Кабель основного питания навигационного блока | 1 |
| 5 | Резервный аккумулятор | 1 |
| 6 | Защитный корпус | 1 |
| 7 | Тревожная кнопка | 1 |

Технические требования:

| Память энергонезависимая | EEPROM 64 Кб (не менее 3600 путевых точек маршрута автомобиля) |
| --- | --- |
| Напряжение питания | + 9...35 В |
| Резервный аккумулятор | внешний, 12 В, 0,8 А×ч |
| Время работы от резервного аккумулятора | не менее 5 часов |
| Входы дискретные | 4 |
| Входы аналоговые | 2 |
| Входы импульсные | 1 |
| Выходы дискретные | 3 |
| Светодиодная индикация | есть |
| GPS-модуль | Tyco A1029 |
| Частота | 1575,42 МГц |
| Точность позиционирования Горизонтальная | <6 м (50%) <9 м (90%) |
| Точность позиционирования Вертикальная | <11 м (50%) <18 м (90%) |
| Точность измерения скорости | 0,06 м/с |
| PPS | ± 95 нс |
| Антенна | Внешняя |
| GSM-модуль | SIM 300 |
| Частота | 900/1800/1900 МГц |
| Режимы обмена данными | GPRS, CSD (GSM data), SMS |
| Диапазон рабочих температур | –40…+60°C |
| Спутниковый навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS | (не менее 12 каналов) с активной антенной |
| Модуль голосовой связи | Стандарта GSM |
| Точность местоопределения | Не более 10 метров |

| Резервный аккумулятор DELTA DTM12008 (или эквивалент) | Напряжение - 12 В Емкость - 0,8 Ач Длина - 96 мм Ширина - 25 мм Высота - 62 мм Высота с клеммой - 62 мм Вес - 0,34 кг Тип клеммы - провод с гнездом Технология AGM |
| --- | --- |
| Тревожная кнопка (КЕ-02 или эквивалент) | цилиндрический толкатель, 2контакта |
| Защитный корпус | Габариты (д*ш*в) 158*95*53 мм. Масса – 0,1 кг |

Технологические требования:

Блок должен выполнять следующие функции:

- определение по данным спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS), предварительную обработку и оперативную передачу по каналам мобильной связи стандарта GSM (GPRS, GSM-V, GSM-D, SMS) компактной результирующей информации о параметрах изменения географических координат, скорости, направления движения и  состояния  ТС;

- возможность настройки и выбора вариантов передачи данных на диспетчерский пункт (по  запросу или  через  установленный промежуток времени с периодичностью в диапазоне от 15 секунд до 24 часов);

- контроль уровней сигналов мобильной связи и автоматический выбор способов обмена данными (GPRS, GSM-V, GSM-D, SMS), в зависимости от доступности  услуг   в   данной   географической   точке;

- осуществление контроля успешности доставки данных;

- при отсутствии связи с РДЦ обеспечение записи и хранения навигационных и других данных непосредственно в энергонезависимой памяти бортового блока, с последующей передачей информации на РДЦ при наличии связи;

- возможность автоматического выполнения запрограммированных действий (в том числе управление внешними устройствами) в зависимости от местоположения на маршруте и состояния контролируемых параметров автотранспорта без связи с РДЦ с последующей передачей сообщений обо всех автоматических действиях на РДЦ при наличии связи;

- контроль передвижения ТС по заданным маршрутам (создание, настройка и назначение маршрута ТС);

- контроль графика движения ТС по заданным маршрутам;

- контроль маршрута ТС (вход/выход из заданных территориальных зон);

- контроль запрещенных и разрешенных действий для водителя и время их выполнения;

- контроль расхода топлива;

- функцию охраны ТС;

- пассивную реакцию системы на происходящие с ТС события (запись в журнале бортового блока всех возникающих событий, информирование оператора);

- активную реакцию системы на происходящие с ТС события (автоматическое включение бортовым блоком исполнительных устройств, выполнение бортовым блоком команд оператора);

- голосовую связь оператора с ТС, подключенным к системе (прослушивание салона, двусторонняя голосовая связь по системе «Свободные руки»);

- набор водителем до 5 заранее заданных номеров GSM для связи ТС с внешними подразделениями без возможности набора произвольного (не заданного заранее) или изменения заранее заданного номера водителем ТС;

- контроль срабатывания дискретных  датчиков (4 входа);

- контроль аналоговых  датчиков (2 входа);

- контроль импульсного  датчика (1 вход);

- управление внешними исполнительными устройствами (3 дискретных выхода);

- контроль   выполнения   установленного   путевого   задания   (разрешенные,   запрещённые   и   обязательные действия в каждой из заданных территориальных зон);

- двусторонний обмен данными с сервером;

- одно- или двустороннюю голосовую связь;

- организацию  канала  мобильной  связи  для  работы  сторонних  устройств  (POS-терминалов  и  т.п.)  на  борту автотранспортного средства;

- ведение на бортовом блоке журнала маршрута и событий;

- хранение настроек и журнала в энергонезависимой памяти;

- дистанционное обновление внутренней прикладной программы;

- управление зарядкой внешнего резервного аккумулятора;

- возможность выгрузки информации непосредственно с блока.

Конструкция бортового навигационного блока должна предусматривать возможности скрытой  установки  в  автомобиле.  На  корпусе  должны быть размещены разъёмы для подключения питания, датчиков, исполнительных реле и антенн, а также светодиодные индикаторы, информирующие о рабочем состоянии блока. Электропитание   блока   должно осуществляться от   бортовой   сети   автомобиля.

В поставляемом бортовом оборудовании должны быть предусмотрены возможности последующего расширения функций системы за счет использования дополнительного оборудования, в том числе: оборудования автоматического подсчета входящих и выходящих пассажиров, датчиков контроля работы и состояния узлов и агрегатов транспортного средства (включения-выключения двигателя, состояния тормозной системы, расхода топлива и др.).

Протокол передачи данных между бортовым блоком и серверным центром должен  включать идентификацию блока, авторизацию на серверном центре и кодированную передачу необходимых данных между бортовым блоком и серверным центром.