Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №98 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 107-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	219538,6 руб.

Средства на оплату труда	4159,68 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-07-01 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя | 100м2 покрытий | 8,9 | 2399,73 | 224,62 | 29,32 | 1,8 | 21357,6 | 1999,12 | 260,95 | 16,02 | 22,35 | 198,915 | 0,25 | 2,225 |
| 2 | СЦМ-101- 0852 | Выметается из расценки 58-07-1 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506 | м2 | -1023,5 | 7,78 |  |  |  | -7962,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1.0 | м2 | 1023,5 | 9,64 |  |  |  | 9866,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Веранды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр58-03-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, парапетов и т.п. | 100м труб и покрытий | 0,07 | 81,83 | 81,63 | 0,2 |  | 5,73 | 5,72 | 0,01 |  | 9Л | 0,637 |  |  |
| 5 | ТЕРр58-01-01 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100м2 кровли | 0,65 | 181,1 | 138,26 | 42,84 | 7,14 | 117,72 | 89,87 | 27,85 | 4,64 | 15,16 | 9,854 | 0,46 | 0,299 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полу волн истых асбестоцементы ых листов | 100м2 покрытий кровель | 0.65 | 219.85 | 218,78 | 1,07 |  | 142.9 | 142.21 | 0.69 |  | 24,39 | 15.8535 |  |  |
| 7 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного | 1 мЗ кладки | 2,5 | 1070,67 | 51.57 | 37.25 | 6.21 | 2676,68 | 128,93 | 93,13 | 15,53 | 5,4 | 13,5 | 0,4 | 1 |
| 8 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100м2 основания | 0,65 | 68,8 | 68,8 |  |  | 44,72 | 44,72 |  |  | 7,67 | 4,9855 |  |  |
| 9 | ТЕРр57-02-9 | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 покрытий | 0,65 | 361,96 | 343,55 | 18,41 | 10,33 | 235,27 | 223,31 | 11,96 | 6,71 | 38.3 | 24,895 | 0,86 | 0,559 |
| 10 | ТЕР1 1-01-012-01 | У кладка лаг | 100м2 пола | 0.65 | 4807,16 | 438,51 | 49,48 | 1,62 | 3124,65 | 285,03 | 32,16 | 1,05 | 44,7 | 29,055 | 0,62 | 0,403 |
| 11 | ТЕР1 1-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100м2 покрытий | 0,65 | 9666,73 | 654,43 | 104,63 | 9,13 | 6283,37 | 425,38 | 68,01 | 5,93 | 66,71 | 43,3615 | 1,86 | 1,209 |
| 12 | ТЕР1 5-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,65 | 870,58 | 241 | 3,18 | 0,12 | 565,88 | 156,65 | 2,07 | 0.08 | 23,98 | 15.587 | 0,05 | 0,0325 |
| 13 | ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (первый слой) | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,65 | 234,27 | 89.75 | 8,93 | 0,12 | 152,28 | 58,34 | 5,8 | 0,08 | 7,43 | 4,8295 | 0,02 | 0,013 |
| 14 | ТЕР13-03-001-02 | Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (последующий слой) | 100м2 окрашивае мой поверхнос т и | 0,65 | 180,22 | 89,75 | 8,93 | 0,12 | 117,14 | 58,34 | 5,8 | 0,08 | 7,43 | 4,8295 | 0,02 | 0,013 |
| 15 | ТЕРЮ-01-002-1 | Установка стропил (балки) | 1 мЗ древесины в конструкц ИИ | 0,3 | 2549,44 | 230,06 | 37,26 | 2,33 | 764,83 | 69,02 | 11,18 | 0,7 | 24,09 | 7,227 | 0,37 | 0,111 |
| 16 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100м2 | 0,65 | 2170,21 | 194,71 | 20,92 | 3,84 | 1410,64 | 126,56 | 13,6 | 2,5 | 21,35 | 13,8775 | 0,51 | 0,3315 |
| 17 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100м2 покрытия | 0,65 | 1042,48 | 356,78 | 519,82 | 43,05 | 677,61 | 231,91 | 337,88 | 27,98 | 35,5 | 23,075 | 2,93 | 1,9045 |
| 18 | СЦМ-101-1875 | Сталь оцинкованная листовая | т | 0,358 | 12279,88 |  |  |  | 4396,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-101- 1735 | Винты самонарезающие СМ 1-35 | т | 0,003 | 38529,83 |  |  |  | 115,59 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

"    •	"       '

с

'а

'^Составил

| 12 3 456789 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ТЕР12-01-010- Устройство мелких покрытий 100 м2 0,03 8274.5 1 106.08 23.81 3.1 1 1 (коньки, брандмауэры, парапеты. покрытия свесы, ендовы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 248.24 | 33,18 | 0.71 | 0.09 | 112.75 | 3,3825 | 0.27 | 0.0081 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 44340.76 | 4078,29 | 871.8 | 81.39 |  | 413,86 |  | 8.11 |
| Накладные расходы | 3280.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2351,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли | 28072,23 |  |  |  |  | 239,14 |  | 2,86 |
| Конструкции из кирпича и блоков | 2904,06 |  |  |  |  | 13,5 |  | 1 |
| Полы (ремонтно-строительные) | 601,98 |  |  |  |  | 29,88 |  | 0,56 |
| Полы | 10509,93 |  |  |  |  | 72,42 |  | 1.61 |
| Отделочные работы | 758,66 |  |  |  |  | 15,59 |  | 0,03 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 416,64 |  |  |  |  | 9,66 |  | 0,03 |
| Деревянные конструкции | 861,95 |  |  |  |  | 7,23 |  | 0,11 |
| Строительные метшшические конструкции | 5436,36 |  |  |  |  | 23,08 |  | 1,9 |
| Кровли | 411,24 |  |  |  |  | 3,38 |  | 0,01 |
| Итого | 49973,05 |  |  |  |  | 413,86 |  | 8,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 39390,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 871.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 4159,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 3280,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2351,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 999.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 50972,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г 50 972,5 1 * 3,65 | 1 86049,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 33488,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете -^яйльг*. | 219538,6 |  |  |  |  | 413,86 |  | 8,11 |

Балбашов А.Ю. Кучиев Т.Ю.

ро верил

Страница 3