Администартивное Здание по ул. Мордовцева,6

на ремонт санузлов

(наименование стройки}

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1756124,51 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  | раб. на ед./ | ед./ |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Ок.Маш./ 3/мМех. | Всего | Осн.З/п | Эк. Маш./ 3/пМех. | Всего | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коро | 0,25 | 2387,87 | 1651,35 | 736,52 45,93 | 596,97 | 412,84 | 184,13 11,48 | 179,3 44,825 | 3,97 0,9925 |
|  |  |  | бок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр56- 10-01 | Снятие дверных полотен | 100 | 0,466 | 330,87 | 330,87 |  | 154,19 | 154,19 |  | 36,28 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 16,9065 |  |
|  |  |  | двер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных | 100 | 0.02 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 25 18 | 29,82 | 24,15 | 5,67 0 50 | 128,73 2 5746 | 2,15 0043 |
|  |  | стенах с: отбивкой штукатурки откосов | коро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,04 | 444,58 | 424,67 | 19,91 11,17 | 17,78 | 16,99 | 0,79 0,45 | 46,11 1,8444 | 0,93 0,0372 |
|  |  |  | окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка стеновых панелей | 100 м2 | 3.6 | 400,76 | 254,32 | 146.44 82,15 | 1442,74 | 915,56 | 527,18 295,74 | 29,3 105,48 | 6,84 24,624 |
| 6 | ТЕР46-04-007-06 | Разборка подвесных потолков | 100 | 1.1 | 709,78 | 662,68 | 47,10 | 780,76 | 728,95 | 51,81 | 66.87 | 2,2 |
|  |  |  | м2 |  |  |  | 26,42 |  |  | 29.06 | 73,557 | 2.42 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических | 100 | 1,1 | 716,25 | 685,42 | 30,83 17,29 | 787,88 | 753,97 | 3.3,91 19,02 | 69,87 76,857 | 1,44 1,584 |
|  |  | плиток | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (стяжка) | 100 м2 | 1.1 | 4693,31 | 1090,87 | 3602,44 243,76 | 5162,64 | 1199,96 | 3962,68 268,14 | ¦ ¦ ¦ 7 122,32 | 21 23,1 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 1.75 | 982,84 | 670,93 | 311,91 23,18 | 1719,97 | 1174,13 | 545,84 40,57 | 74,3 130,025 | 1.99 3,4825 |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 | 0,584 | 2632,54 | 1385,17 | 1247,37 77,75 | 1537,40 | 808,94 | 728,46 45,41 | 141,2 82,4608 | 6,72 3,9245 |
|  |  |  | пере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | док |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с иоверхиоечей: степ | 100 | 5,3 | 204,70 | 204,70 |  | 1084.91 | 1084,91 |  | 22,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,946 |  |
|  |  | и потолков кирпичных | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов | 100 | 0.14 | 612 IX | 626,27 | 6,21 3,48 | 88,55 | 87,68 | 0,87 0,49 | 63,84 8,9376 | 0,29 0,0406 |
|  |  | и писсуаров | при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 при- | 0,11 | 508,82 | 503,25 | 5,57 3,12 | 55,97 | 55,36 | 0,61 0,34 | 51,3 5,643 | 0,26 0,0286 |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чу- | 100 | 0,5 | 15921,11 | 2701,60 | 85,92 10,81 | 7960,56 | 1350,80 | 42,96 5,41 | 233,5 116,75 | 1,8 0,9 |
|  |  | гунных канализационных труб диаметром | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 100 мм | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 00- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ны- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | час- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром | 100 м | 0,38 | 11800.76 | 2554,66 | 47,74 6,01 | 4484,29 | 970,77 | 18,14 2,28 | 220,8 83,904 | 1 0,38 |
|  |  | до 50 мм | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ны- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | час- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр65-06-13 | Установка санитарных приборов: чаш "Генуя" | 100 при- | 0,14 | 65547,76 | 19164,08 | 85,92 10,81 | 9176,69 | 2682,97 | 12,03 1,51 | 1837,4 257,236 | 1,8 0.252 |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов: умывальни- | 100 | 0,14 | 17325,78 | 2211,16 | 66,83 8,41 | 2425,61 | 309,56 | 9,36 1,18 | 212 29,68 | 1,4 0,196 |
|  |  | ков | при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких под- | 100 | 0,28 | 2757,30 | 546,53 | 4,77 0,60 | 772,04 | 153,03 | 1,34 0,17 | 52,4 14,672 | 0,1 0,028 |
|  |  | водок | при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов | 100 | 0,28 | 4020,68 | 795,81 | 13,15 1,56 | ! 125.74 | 222.83 | 3,68 0,44 | 76,3 21,364 | 0,27 0,0756 |
|  |  |  | при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 17-0 1-002-03 | Установка смесителей | 10 | 1,4 | 93,61 | 77,42 | 0.1(¦ | 1 3 1 .05 | 108,39 | 0,22 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-300-0619 | Смесители общие для ванн и умывальни- | комп | 14 | 214,12 |  |  | 2997,68 |  |  |  |  |
|  |  | ков с кнопочным переключателем СМ-ВУ- | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ШЛР с цельнолитым корпусом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр65-09-12 | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 0,12 | 11017,48 | 1714,30 | 59,12 | 1322,10 | 205,72 | 7,09 | 155 | 0,65 |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 1 8,6 | 0,078 |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 25 мм | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровой В-В размером 1 | шт | 2 | 132,50 |  |  | 265,00 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 0,4 | 8672,65 | 1714,30 | 54,88 | 3469,06 | 685,72 | 21,95 | 155 62 | 0,6 0.24 |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | тру- |  |  |  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | до: 20 мм | 00- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1 1 "___" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 4 | 87,39 |  |  | 349.56 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр65-09-10 | Замена внутренних трубопроводов водо- | 100 | 0.82 | 6586,38 | 1858,08 | 54,44 | 5400,83 | 1523,63 | 44,64 | к,к | Ц |
|  |  | снабжения из стальных труб на многослой- | м |  |  |  |  |  |  |  | 13 '/./(, | 0,44} |
|  |  | ные металл-полимерные трубы диаметром | тру- |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до: 15 мм | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 28 | 58,69 |  |  | 1643,32 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,12 | 4594,94 | 950,05 | 6.3,84 2,52 | 551,39 | 114,01 | 7,66 0,30 | 85,9 10,308 | 0-1 ' О.ИММ |
|  |  |  | тру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР1 8-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных | 100 КВТ | 0,025 2 | 1449,56 | 781,22 | 320,22 33,16 | 36,53 | 19,69 | 8,07 0,84 | 75,7 1,9076 | 6,0(1 0,1527 |
|  |  |  | ра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | то- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | век- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | то- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-300-0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка | КВТ | 2,52 | 370,01 |  |  | 9.32,43 |  |  |  |  |
|  |  | МС-90, высота полная 588 мм, высота мон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тажная 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР 19-0 1-002-02 | Установка водонагревателей: емкостных | 1 | 2 | 709,96 | 72,22 | 11,54 0,24 | 1419,92 | 144,44 | 23,08 0,48 | 6,53 13,06 | 0,17 0.31 |
|  |  |  | при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-300-0009 | Аппараты водонагреватель! 1ыс электриче- | шт | 2 | 1137,35 |  |  | 2274,70 |  |  |  |  |
|  |  | ские бытовые емкостные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.26 | 14744,78 | 1669,37 | 390,91 63,83 | 3833,64 | 434,04 | 101,64 16,60 | 170,17 44,2442 | 4.:.' 1,097.' |
|  |  | из кирпича: керамического одинарного | пере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | док |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | том |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ТЕР08-02-001-01 | Кирпичная кладка тумб под чаши генуя | 1 мЗ | 6,5 | 1070,67 | 51,57 | 37,25 6,21 | 6959,36 | 335,21 | 242,13 40,37 | 5,4 35.1 | 0,4 2,6 |
|  |  |  | клад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРП-01-ОН-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной | 100 | 1.1 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 15,25 | 1884,28 | 396,36 | 35,00 16,78 | 39,51 43,461 | 1,27 1 ,397 |
|  |  | 20 мм | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР1 1-01-01 1-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добав- | 100 м2 | 6,6 | 338,50 | 4,56 | 5,68 2,52 | 2234,10 | 30,10 | 37.49 16,63 | 0,5 3,3 | 0,21 1 ,386 |
|  |  | лять или исключать к норме 1 1-01-011-01 | стяж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР И -01 -005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с | 100 м2 | 1,1 | 4684,84 | 1798,33 | 32,70 1,32 | 5153,32 | 1978,16 | 35,97 1,45 | 153,18 168,498 | 0,36 0,396 |
|  |  | защитой рубероидом: первый слой | изо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР 11 -01 -027-3 | Устройство покрытий на цементном рас- | 100 | 1,1 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 3 1 ,79 | 11016,15 | 1324,17 | 115,08 34,97 | 119,78 131,758 | 2,94 3,234 |
|  |  | творе из плиток керамических для полов | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | одноцветных с красителем | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-1 01-0287 | Плитки керамические для иолов гладкие | м2 | - | 75,75 |  |  | -8499,15 |  |  |  |  |
|  |  | неглазурованные одноцветные с красите- |  | 112,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лем квадратные и прямоугольные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | счет | Плитка керамическая 380/1.18/3.48 | м2 | 112,2 | 92,53 |  |  | 10381,87 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР 15-02-00 1-01 | Улучшенная штукатурка цементно- | 100 | 5.3 | 2006,00 | 783,93 | 67,10 27,24 | 10631,80 | 4154,83 | 355,63 144,37 | 70,88 375,664 | 2,78 14,734 |
|  |  | известковым раствором по камню: стен | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ошту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кату- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ри- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вае- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ТЕР15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с | 100 | 5.3 | 12977,61 | 2251,18 | 22,15 10,31 | 68781,33 | 11931,25 | 117,40 54,64 | 213,18 1129.854 | 0,86 4,558 |
|  |  | карнизными, плинтусными и угловыми | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плитками: в жилых зданиях по кирпичу и | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бетону | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР1 1-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керами- | 100 | 2,5 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 | 7340,13 | 645,45 | 11,10 | 23,6 59 | 0,06 0 15 |
|  |  | ческих | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР 15-0 1-047-06 | Облицовка потолков палстиковыми пане- | 100 | 1,1 | 21689,15 | 8409,71 | 237,39 | 23858,07 | 9250,68 | 261,13 | 806,3 | 3,15 |
|  |  | лями по деревянному каркасу с относом 10 | м2 |  |  |  | 5,04 |  |  | 5,54 | 886,93 | 3,465 |
|  |  | см, с установкой нательников | по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цов- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | СЦМ- 101 -2082 | Панели пластиковые | м2 | 113,3 | 58,27 |  |  | 6601,99 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного му- | 100т | 1,1 | 1785,29 | 1785,29 |  | 1963,82 | 1963,82 |  | 214,32 |  |
|  |  | сора | му- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРр5 1-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили- | 100 | 1,1 | 4229,82 | 697,20 | .3532,62 | 4652,80 | 766,92 | 3885,88 | 83 | 42 |
|  |  | самосвалы с выгрузкой | мЗ |  |  |  |  |  |  |  | 91,3 | 46,2 |
|  |  |  | грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | каталог стройце- | Перевозка строймусора до 10 км | тн | ПО | 16,72 |  |  | 1839,20 |  |  |  |  |
|  | на табл. 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР 10-0 1-027-04 | Установка в жилых и общественных здани- | 100 | 0,04 | 5132,18 | 1448,33 | 869.51 | 205,29 | 57,93 | 34,78 | 142,272 | 8,26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9365 |  |  | 375 | 56909 | 0 3304 |
|  |  | ях олоков оконных с переплетами: раз- | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дельными (раздельно-спаренными) в сте- | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нах каменных площадью проема более 2 м2 | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | счет. | Блоки оконные пластиковые 3500/3.48 | м2 | 4 | 1005,75 |  |  | 402,3,00 |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРЮ-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах | 100 м2 | 0,48 | 4995,74 | 1101,20 | 1299,45 176,27 | 2397.96 | 528,58 | 623,74 84,61 | 104,28 50,0544 | 13.34 6,40.32 |
|  |  | площадью проема до 3 м2 | про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | емов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | счет. | Блоки дверные пластиковые 4500/3.48 | м2 | 48 | 1293,10 |  |  | 62068,80 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2 | 3. 4. 5. 6. 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. 100 3,8 1046,76 399.97 Провод в защитной оболочке или кабель м двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 176,72 69,97 | 3977,69 | 1519,89 | 671,54 265,89 | 37 140,6 | 5,27 20,026 |
| 54 | ССЦ6/310 | Кабель марки ВВГЗХ2.5мм2 1000 0,38 7880,87 м |  | 2994,73 |  |  | 51,6 19,608 | 25,2 9,576 |
| 55 | ТЕРм08-03-594-13 | Светильники с люминесцентными лампами 100 0,6 14027,35 2519,40 в подвесных потолках, устанавливаемый на шт. профиле, количество ламп в светильнике до: 2 | 2784,06 1015,29 | 8416,41 | 1511,64 | 1670,44 609,17 | 221 132,6 | 77,1 46.26 |
| 56 | ССЦ6/376 | Коробка 194ухЛ 4 ШТ П 4-17 |  | 45,87 |  |  | 51,6 567,6 | 25,2 277,2 |
| 57 | ТЕРм8-03-591-5 | Выключатель утопленного типа при скры- 100 0,31 407,96 373.92 той проводке шт. | 9,85 0,62 | 126,47 | 115,92 | 3,05 0,19 | 32,8 10,168 | 0,08 0.0248 |
| 58 | ТЕРм8-03-591-П | Розетка штепсельная трехполюсная 100 0,15 2039,87 836,76 шт. | 29,56 1,86 | 305,98 | 125,51 | 4,43 0,28 | 73,4 11,01 | 0,24 0,036 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  | 303393,04 | 52979,65 | 14448,60 2019,05 | 5711,61 | 502,54 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | 313507,28 | 60926,60 | 16615,89 2321,90 | 5711,61 | 502,54 |
| Накладные расходы |  |  |  | 64835,65 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 38095,38 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4 |  |  |  | 798,76 | 608,17 | 190,59 12,43 | 66,15 | 1.07 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭММ5%; ЗПМ=15%" |  |  |  | 918,58 | 699,40 | 219,18 14,29 | 66,15 | 1,07 |
| Накладные расходы 82%* 1 ФОТ (от 713,69) |  |  |  | 585,2.3 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 62%* 1 ФОТ (от 71 3,69) |  |  |  | 442,49 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  | 1946,30 |  |  | 66,15 | 1,07 |
| Работы по реконструкции зданий |  | и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6, 1 1 |  |  |  | 3308,41 | 2729.42 | 578,99 324.80 | 299,98 | 27,04 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП= 1 5%; ЭМ-- 1 5%; ЗПМ= 1 5%" |  |  |  | 3804,67 | 3138.83 | 665,84 373,52 | 299,98 | 27,04 |
| Накладные расходы 1 10%*1 ФОТ (от 3 512,35) |  |  |  | 3863,59 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%* 1 ФОТ (от 3 512,35) |  |  |  | 2458.65 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  | 10126,91 |  |  | 299,98 | 27.04 |
| Поль (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-8 |  |  |  | 5950,52 | 1953,93 | 3996,59 287,16 | 199,18 | 24.68 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-15%; ЭМ=1 5%: ЗПМ=15%" |  |  |  | 6843,10 | 2247,02 | 4596,08 330,2.3 | 199,18 | 24,68 |
| Накладные расходы 80%* 1 ФОТ (от 2 577,25) |  |  |  | 2061,80 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. ¦ 6. 7. 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 68%* 1 ФОТ (от 2 577,25) | 1752,53 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 10657,43 |  |  | 199,18 | 1 1 ' .. |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9, 38 | 12736,12 | 2498,30 | 660,92 75,54 | 261,78 | и ' |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 13210,01 | 2873,05 | 760,06 86,87 | 261,78 | 1.." |
| Накладные расходы 77%* 1 ФОТ (от 2 959,92) | 2279,14 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 2 959,92) | 1479,96 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 16969,11 |  |  | 261,78 | 6,72 |
| Перегородки (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 | 1537,40 | 808,94 | 728,46 45,41 | 82,46 | 3.92 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-] 5%; ЭМ Т 5%; 31 1М -15%" | 1768,01 | 930,28 | 837,73 52,22 | 82,46 | 3,92 |
| Накладные расходы 89%* 1 ФОТ (от 982,50) | 874,43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%* 1 ФОТ (от 982,50) | 638,63 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3281,07 |  |  | 82,46 | 3,92 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12-13 | 144,52 | 143,04 | 1,48 0,83 | 14,58 | 0,07 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 166,20 | 164,50 | 1,70 0,95 | 14,58 | 0,07 |
| Накладные расходы 74%*1 ФОТ (от 165,45) | 122,43 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 165,45) | 82,73 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 371,36 |  |  | 14,58 | 0,07 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование во (духа)1 |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14-15,20-21,31 | 16993,50 | 2574.40 | 84,40 8,17 | 223,51 | 1,62 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%, ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 17392,32 | 2960,56 | 97,06 9,40 | 223,51 | 1,62 |
| Накладные расходы 128%* 1 ФОТ (от 2 969,96) | 3801.55 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83%* 1 ФОТ (от 2 969,96) | 2465,07 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 23658,94 |  |  | 223,51 | 1,62 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16-19,22-28 | 26501,39 | 5897,47 | 107,75 3,60 | 551,62 | 1,41 |
| Всею с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=1 5%; ЗПМ=1 5% " | 27402,17 | 6782.09 | 123,91 4,14 | 551,62 | 1,41 |
| Накладные расходы 103%*1 ФОТ (от 6 786,23) | 6989.82 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%* 1 ФОТ (от 6 786,23) | 4071,74 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью | 38463,73 |  |  | 551,62 | 1,41 |
| Временные сборно-разборные здания и сооружения: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29-30, 32 | 3243,66 | 19,69 | 8,07 0,84 | 1,91 | 0.15 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМИ 5%; ЗПМ=15%" | 3247,82 | 22,64 | 9,28 0,97 | 1.91 | 0,15 |
| Накладные расходы 96%* 1 ФОТ (от 23,61) | 22,67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 23,61) | 11,81 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3282,30 |  |  | 1,91 | 0,15 |
| Конструкции из кирпича и блоков: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 33-34 | 10793,00 | 769,25 | 343,77 56,97 | 79,34 | 3,70 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 10959,96 | 884,64 | 395,34 65,52 | 79,34 | 3,70 |
| Накладные расходы 122%* 1 ФОТ (от 950,16) | 1159,20 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 80%* 1 ФОТ (от 950,16) | 760,13 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 12879,29 |  |  | 79,34 | 3,70 |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 35-37, 43 | 16611,83 | 3050,07 | 119,56 34,86 | 274,26 | 3,33 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП-15%; ОМ 1 5%; 31 1М 1 5%" | 17087,27 | 3507,58 | 137,49 40,09 | 274,26 | 3,33 |
| Накладные расходы 123%*1 ФОТ (от 3 547,67) | 4363,63 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75%* 1 ФОТ (от 3 547,67) | 2660,75 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 24111,65 |  |  | 274,26 | 3,33 |
| Отделочные работы. |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 39-42, 44-45, 48 | 113595,11 | 25336,76 | 734,16 204,55 | 2392,45 | 22,76 |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП^15%; ЭМ=15%; ЗПМ---15%" | 117505,74 | 29137,27 | 844,28 235,23 | 2392,45 | 22,76 |
| Накладные расходы 105%* 1 ФОТ (от 29 372,50) | 30841,13 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%* 1 ФОТ (от 29 372,50) | 16154,88 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 164501,75 |  |  | 2392,45 | 22,76 |
| Прочие ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 46 | 1963,82 | 1963,82 |  | 235,75 |  |
| Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=И5%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | 2258,39 | 2258,39 |  | 235,75 |  |
| Накладные расходы 78%* 1 ФОТ (от 2 258,39) | 1761,54 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%* 1 ФОТ (от 2 258,39) | 1129,20 |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 5149,13 |  |  | 235,75 |  |

| _^ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦,1 м 1» иле Р^5оты, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |
| ] Итого Поз, 47 ^ 1 ^ | 4652,80 | 766,92 | 3885,88 | 91,30 | 46,20 |
| 1 .^сего с учетом "Стесненные условия 0311=1 5%; ЭМ=1 5%, ЗПМ=1 5%" и I1 ^ | 5350,72 | 881,96 | 4468,76 | 91,30 | 46,20 |
| ] Накладны^ расходы 75%*1 ФОТ (от 881,96) | 661,47 |  |  |  |  |
| 1 , у метная п^и5ыль 45о/0« , ФОТ (от 88 ] ,96) | 396,88 |  |  |  |  |
| .^ 1того с на. кладньщн и см. прибылью и ^ . ... -^ | 6409,07 |  |  | 91,30 | 46,20 |
| Ч/ ^Р6"™™^ конструкции: |  |  |  |  |  |
| / 1 Чтого Поз. 49, 5 1 | 2603,25 | 586,51 | 658,52 88,36 | 55,75 | 6,73 |
| 1 ^зсего с уч стда] "Стесненные условия ОЗП=1 5%; ЭМ= 1 5%; ЗПМ- 1 5%" | 2790,01 | 674,49 | 757,30 101,61 | 55,75 | 6,73 |
| / ^Накладны,. расходь] ] ^о/,,* ¦ Фот (от 776,10) | 915,80 |  |  |  |  |
| 1 ^Сметная I, ¦)ибыль 6з<>/0*1 Фот (от 776,10) | 488,94 |  |  |  |  |
| / V птого с н'<кладными и см. прибылью | 4194,75 |  |  | 55,75 | 6,73 |
| М А штериаль. |  |  |  |  |  |
| А Итого По, 5п 52 , / \ | 66091,80 |  |  |  |  |
| / ^Ьсегосу.,етом "Стесненные условия ОЗГЫ 5%; ОМ 15%; ЗПМ=15%" | 66091,80 |  |  |  |  |
| луого | 392094,59 |  |  | 4830,02 | 149,41 |
| »/ \оги по М- .нтажным работам |  |  |  |  |  |
| ц / \ [того Поз 53-58 | 15867,15 | 3272,96 | 2349,46 875,53 | 881,59 | 353,12 |
| В/ Нсегосуч, ,ом "Стесненные условия ОЗП= 15%; ЭМ= 15%; ЗПМ 15%" | 16710,51 | 3763,90 | 2701,88 1006,86 | 881,59 | 353,12 |
| В / ^(акладны^- расх0ды 95%* 1 ФОТ (от 4 770,76) | 4532,22 |  |  |  |  |
| ? А четная п, )ибыль 65%* , ФОТ (от 4 770,76) | 3100,99 |  |  |  |  |
| ' ¦Н\ Г° ° НЯ '^ладными и см. прибылью | 24343,72 |  |  | 881,59 | 353,12 |
| Ц);,' \ ^ОГО | 416438,31 |  |  | 5711,61 | 502,54 |
| .У Утом"ис'1е: |  |  |  |  |  |
| / \чМатериа),ы | 235964,79 |  |  |  |  |
| / \ Машины и механизмы | 16615,89 |  |  |  |  |
| / ФОТ [_/ \ ^ | 63248.50 |  |  |  |  |
| / \ Наклад»1.,е расходы | 64835,65 |  |  |  |  |
| ^\ сметная Придь1;1ь | 38095,38 |  |  |  |  |
| С/4 чянее >ДС»рожание о,68% | 2831,78 |  |  |  |  |
| ¦^ ТОГО :; \ | 419270,09 |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. ! 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непредвиденные шр.иы !% | 8385,40 |  |  |  |  |
| ИТОГО С мшрг щи ¦. 1ММ.1ММ | 427655,49 |  |  |  |  |
| В иеиич -1 К11;¦¦н.1 1.1 <н .127 655,49 * 3,48 | 1488241,11 |  |  |  |  |
| ндс IX".. ^г-г^аа»^^^ , | 267883,40 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете Дотш по%ж | 1756124,51 |  |  | 5711,61 | 502,54 |

Составил

инициалы, фамилия)]

Проверил

1<)и:1жпо1-п)ь. подпись? инициалы, ([н&