V

Капитальный ремонт Черменского шоссе в гор.Владикавказе РСО-Алания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на покрытие автодороги до ул.Грозненской, Черменское шоссе (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	дефектный акт от 06

Сметная стоимость руб.	27 891 972,70

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2008   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Разборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобет. с | ЮОмЗ | 0,48 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 |  | 5497 | 1116 | 4382 | 237 | 243,35 | 116,808 |
|  |  | помощью молотков отбойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-03-009- | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных | 100 м2 | 124,8 | 1270,72 | 34,24 | 1229,34 | 82,96 |  | 158586 | 4273 | 153422 | 10353 | 3,49 | 435,552 |
|  | 1 | дорожных покрытий методом холодного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм, толщина слоя 5 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном | 100м | 32 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 |  | 89158 | 21647 | 67512 | 3480 | 68,26 | 2184,32 |
|  |  | основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР1-01-013- | Разборка старого асфальтобетона с погрузкой | ЮООмЗ | 0,15 | 7749,77 | 218,51 | 7517,81 | 1114,42 |  | 1162 | 33 | 1128 | 167 | 24,36 | 3,654 |
|  | 16 | на автосамосвалы экскаваторами с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вместимостью 0,5 мЗ, группа грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин колодцев с заменой | 1 люк | 19 | 967,72 | 44,44 | 7,41 |  |  | 18387 | 844 | 141 |  | 4,53 | 86,07 |
|  |  | чугунных люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСЦПЗП-1- | Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна | 250 | 36,43 | 4,77 | 31,66 |  |  | 9108 | 1193 | 7915 |  | 0,578 | 144,5 |
|  | 146-1 | погрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | привязка ФБР (ОЗЛ*1,15; ЭМ*1,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФСЦПЗП-1- | Мусор строительный с погрузкой | тонна | 443 | 3,32 |  | 3,32 | 0,35 |  | 1471 |  | 1471 | 155 |  |  |
|  | 148-1 | экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*1,1; | погрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*1Д; | Обоснования коэф-в: привязка ФЕР (ЭМ*1,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*1Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283369 | 29106 | 235971 | 14392 |  | 2970,9 |

| 1 | 2 | 3 456789 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы |  |  |  | 113042 | 23607 | 72035 | 3717 |  | 2387,2 |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ= 1 5%,ТЗ= 1 5%,ТЗМ= 1 5% |  |  |  | 14346 | 3541 | 10805 | 558 |  | 358,08 |
| ИТОГО |  |  |  | 127388 | 27148 | 82840 | 4275 |  | 2745,28 |
| Накладные расходы |  |  |  | 32718 |  |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 30 452,00) |  |  |  | 31670 |  |  |  |  |  |
| 108,00% ФОТ (от 970,60) |  |  |  | 1048 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 18931 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 30 452,00) |  |  |  | 18271 |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 970,60) |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  | 179038 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  | 170327 | 5499 | 163936 | 10675 |  | 583, 71 |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5% |  |  |  | 25415 | 825 | 24590 | 1601 |  | 87,56 |
| ИТОГО |  |  |  | 195742 | 6324 | 188526 | 12276 |  | 671,26 |
| Накладные расходы |  |  |  | 25653 |  |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 16 819,90) |  |  |  | 23884 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 230,00) |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |
| 100, 00% ФОТ (от 1 |  | 550,20) |  | 1550 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 14470 |  |  |  |  |  |
| 80,75% ФОТ (от 16 |  | 819,90) |  | 13582 |  |  |  |  |  |
| 42,50% ФОТ (от 230,00) |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 5 1,00% ФОТ (от 1550,20) |  |  |  | 791 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  | 235866 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5% |  |  |  | 39762 | 4366 | 35396 | 2159 |  | 445,64 |
| ИТОГО |  |  |  | 323131 | 33472 | 271367 | 16551 |  | 3416,54 |
| Накладные расходы |  |  |  | 58371 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 33402 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 414903 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта под бордюр с погрузкой на 1000 мЗ 1,472 10033,36 391,27 9630,88 1725,94 автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 3 |  | 14769 | 576 | 14177 | 2541 | 43,62 | 64,2086 |
| 9 | ТЕР1 -02-057-3 ОЗП*1,2; Т3*1,2 | Дораб. грунта вручную, группа грунтов 3 100 мЗ 1,28 2669,47 2669,47 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка грунта вручную (ОЗП*1,2) |  | 3417 | 3417 |  |  | 297,6 | 380,928 |
| 10 | ТЕР1-02-057-2 | Погрузка грунта после доработки вручную на ЮОмЗ 1,28 1381,38 1381,38 а/самосвалы, группа грунтов 2 |  | 1768 | 1768 |  |  | 154 | 197,12 |
|  | прямые затраты по разделу 2 |  |  | 19954 | 5761 | 14177 | 2541 |  | 642,26 |
| Общестроительные работы |  |  |  | 19954 | 5761 | 14177 | 2541 |  | 642,26 |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5% |  |  |  | 2991 | 864 | 2127 | 381 |  | 96,34 |
| ИТОГО |  |  |  | 22945 | 6625 | 16304 | 2922 |  | 738,6 |
| Накладные расходы |  |  |  | XI 76 |  |  |  |  |  |
| 95, | 00% ФОТ (от 3 584,55) |  |  | 3405 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80,00% ФОТ (от 5 962,75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4770 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4207 |  |  |  |  |  |
| 42,50% ФОТ (от 3 584,55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1523 |  |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 5 962,75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2683 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35327 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2991 | 864 | 2127 | 381 |  | 96,34 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22945 | 6625 | 16304 | 2922 |  | 738,6 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8176 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4207 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35327 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Транспорт грунта, лома асфальтобетона и строймусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ССЦ т.2.8 | Вывоз скола асфальтобетона на расстояние до 15 км | т | 1185,6 | 23,81 |  | 23,81 |  |  | 28229 |  | 28229 |  |  |  |
| 12 | ССЦт.2.8 | Транспорт строймусора на расстояние до 15 км | т | 1303 | 23,81 |  | 23,81 |  |  | 31024 |  | 31024 |  |  |  |
| 13 | ТЕР1-01-016-3 | Работа на отвале при доставке строймусора | 1000 мЗ | 0,61 | 450,65 | 35,79 | 401,41 | 71,7 |  | 275 | 22 | 245 | 44 | 3,99 | 2,4339 |
| 14 | ССЦ т.2.8 | Транспорт грунта на расстояние до 1 0 км | т | 2880 | 16,72 |  | 16,72 |  |  | 48154 |  | 48154 |  |  |  |
| 15 | ТЕР1-01-016-2 | Работа на отвале, группа грунтов 3 | ЮООмЗ | 1,6 | 410,29 | 32,74 | 368,59 | 65,74 |  | 656 | 52 | 590 | 105 | 3,65 | 5,84 |
| Итого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108338 | 74 | 108242 | 149 |  | 8,27 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108338 | 74 | 108242 | 149 |  | 8,27 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108338 | 74 | 108242 | 149 |  | 8,27 |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 223,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 42,50% ФОТ (от 223,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108645 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108338 | 74 | 108242 | 149 |  | 8,27 |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 223,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 42,50% ФОТ (от 223,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108645 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Дорожное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-04-001- 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 100 мЗ | 6,44 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226,07 |  | 16452 | 932 | 15419 | 1456 | 15,72 | 101,237 |
| 17 | СЦМ-408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная | мЗ | 785,68 6,44*12 2 | 137,43 |  |  |  |  | 107976 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 1 5 см (20 см) из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000м2 | 3,2 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 |  | 174527 | 1119 | 18283 | 2560 | 37,29 | 119,328 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ТЕР27-04-005-4 | На 5 см изменения толщины слоя добавлять к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 Обоснования коэф-в: поправка (П3*5) | 1000м2 | 3,2 | 16016,95 |  | 1291,35 | 184,45 |  | 51254 |  | 4132 | 590 |  |  |
| 20 | ТЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100т | 25,2 | 57744,97 | 948,06 | 3503,5 | 511,44 |  | 1455173 | 23891 | 88288 | 12888 | 85,72 | 2160,14 |
| 21 | ТЕР27-06-020- 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/мЗ и более | 1000 м2 | 20,8 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 320,91 |  | 67492 | 8811 | 53373 | 6675 | 38,3 | 796,64 |
| 22 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,2413 20,8*0, 0116 | 2044,78 |  |  |  |  | 493 |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 2121,6 20,8*10 2 | 370,16 |  |  |  |  | 785331 |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-06-021- 2 | При изменении толщины покрытия на 2 см добавлять к норме 27-06-020-2 Обоснования коэф-в: поправка (П3*4) | 1000 м2 | 20,8 | 15 | 4 | 11 |  |  | 312 | 83 | 229 |  | 0,36 | 7,488 |
| 25 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,1248 20,5*0, 006 | 2044,78 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 1064,96 20,8*51 ,2 | 370,16 |  |  |  |  | 394206 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-10-001-6 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л | 1т | 0,3661 | 274,03 | 78 | 196,03 |  |  | 100 | 29 | 72 |  | 7,13 | 2,6103 |
| 28 | ТЕР27-02-010- 2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м | 32 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 10,56 |  | 160256 | 23664 | 2782 | 338 | 76,08 | 2434,56 |
| 29 | СЦМ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | мЗ | 144 | 1901,56 |  |  |  |  | 273825 |  |  |  |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-04-001- 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | 100 мЗ | 5,67 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226,07 |  | 14485 | 821 | 13575 | 1282 | 15,72 | 89,1324 |
| 31 | СЦМ-408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная | мЗ | 691,74 5,67*72 2 | 137,43 |  |  |  |  | 95066 |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см (10 см) под тротуары из щебня | 100 м2 | 19,8 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 |  | 102647 | 5050 | 5987 | 888 | 26,24 | 519,552 |
| 33 | ТЕР27-07-002- 2 | При изменении толщины оснований на 2 см исключать к норме 27-07-002-1 Обоснования коэф-в: поправка (П3*2) | 100 м2 | -19,8 | 826,7 | 10,5 | 19,24 | 2,32 |  | -16369 | -208 | -381 | -46 | 1,08 | -21,384 |

| 1 | 2 | 3 456789 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий 100м2 41,44 4044,99 161,48 17,92 0,66 тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см |  | 167624 | 6692 | 743 | 27 | 15,12 | 626,573 |
| 35 | ТЕР27-07-001- 2 | При изменении толщины покрытия на 2 см 100 м2 41,44 2605,24 99,12 7,32 добавлять к норме 07-001-1 Обоснования коэф-в: поправка (П3*4) |  | 107961 | 4108 | 303 |  | 9,28 | 384,563 |
| Газоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и 100 м2 46,3 2578,8 364,8 обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см (30 см) вручную |  | 119398 | 16890 |  |  | 40 | 1852 |
| Итого | прямые затраты | по разделу 4 |  | 4078464 | 91882 | 202805 | 26658 |  | 9072,44 |
| Общестроительные работы |  |  |  | 2623291 | 67991 | 114517 | 13770 |  | 6912,3 |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5% |  |  |  | 27376 | 10199 | 17178 | 2066 |  | 1036,84 |
| ИТОГО |  |  |  | 2650667 | 78190 | 131695 | 15836 |  | 7949,14 |
| Накладные расходы |  |  |  | 128271 |  |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 74 601,65) |  |  |  | 105934 |  |  |  |  |  |
| 1 15,00% ФОТ (от 19 423,50) |  |  |  | 22337 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 75100 |  |  |  |  |  |
| 80, | 75% ФОТ (от 74 | 601,65) |  | 60241 |  |  |  |  |  |
| 76, | 50% ФОТ (от 19 | 423,50) |  | 14859 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  | 2854038 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  | 1455173 | 23891 | 88288 | 12888 |  | 2160,14 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15% |  |  |  | 16827 | 3584 | 13243 | 1933 |  | 324,02 |
| ИТОГО |  |  |  | 1472000 | 27475 | 101531 | 14821 |  | 2484,17 |
| Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 42 295,85) |  |  |  | 43988 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 42 295,85) |  |  |  | 25378 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  | 1541365 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП= 1 5%,ЭМ= 1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ= 1 5%,ТЗМ= 1 5% |  |  |  | 44203 | 13782 | 30421 | 3999 |  | 1360,87 |
| ИТОГО |  |  |  | 4122667 | 105664 | 233226 | 30657 |  | 10433,3 |
| Накладные расходы |  |  |  | 172259 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 100477 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 4395403 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | прямые затраты по смете |  |  | 4490125 | 126823 | 561195 | 43740 |  | 12693,9 |
| Ремонтные работы |  |  |  | 1568215 | 47498 | 160323 | 16605 |  | 4547,34 |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5% |  |  |  | 31173 | 7125 | 24048 | 2491 |  | 682,1 |
| ИТОГО |  |  |  | 1599388 | 54623 | 184371 | 19096 |  | 5229,44 |
| Накладные расходы |  |  |  | 76706 |  |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 72 747,85) |  |  |  | 75658 |  |  |  |  |  |
| 108,00% ФОТ (от 970,60) |  |  |  | 1048 |  |  |  |  |  |

| 1 ¦ 2 3 ¦4¦5¦б 7¦8¦910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 44309 |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 72 747,85) | 43649 |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 970,60) | 660 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 1720403 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 2921910 | 79525 | 400872 | 27755 |  | 8146,54 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=1 5%, ТЗ=15%,ТЗМ=15% | 55782 | 11888 | 43894 | 4048 |  | 1220,74 |
| ИТОГО | 2977692 | 91213 | 444766 | 31183 |  | 9367,28 |
| Накладные расходы | 162312 |  |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 91 421,55) | 129819 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 4 037,55) | 3836 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 1 550,20) | 1550 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 5 962,75) | 4770 |  |  |  |  |  |
| 1 15,00% ФОТ (от 19 423,50) | 22337 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 93872 |  |  |  |  |  |
| 80,75% ФОТ (от 91 421,55) | 73823 |  |  |  |  |  |
| 42,50% ФОТ (от 4 037,55) | 1716 |  |  |  |  |  |
| 5 1,00% ФОТ (от 1 550,20) | 791 |  |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 5 962,75) | 2683 |  |  |  |  |  |
| 76,50% ФОТ (от 19 423,50) | 14859 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 3233876 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%,ЗПМ=1 5%,ТЗ=1 5%,ТЗМ=1 5% | 86955 | 19012 | 67943 | 6539 |  | 1902,84 |
| ИТОГО | 4577080 | 145835 | 629138 | 50279 |  | 14596,7 |
| Накладные расходы | 239018 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 138180 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 4954278 |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,4% | 69360 |  |  |  |  |  |
| Итого | 5023638 |  |  |  |  |  |
| Зимние удорожания 0,5% | 25118 |  |  |  |  |  |
| Итого | 5048756 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 100975 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 5149731 |  |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах 3-го квартала 2008 г. с К=4,59 .^тГиГоШ*;?*^ | 23637265 |  |  |  |  |  |
| НДС - 1 8% ^Й^И«ЙГ^^\ | 4254707,7 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ Ж2_ -ШЖ ~с | 27891972,7 |  |  |  |  |  |

С.С.Кочиев Л.О.Гюльназарян

ОО "Геополис"