Утверждаю:

Капитальный ремонт ул.Леонова (от ул.50 лет Октября до ул.Московской)

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

На ул. Леонова (от 50 лет Октября до ул.Московской)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 1 525 154,00 руб.

- Средства  на оплату труда 84013 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Расширение дороги дл.150 м шир.3 м площадь 450 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-9 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м3 грунта | 0,304 | 6798,81 | 161,03 | 6626,57 819,62 | 2067 | 49 | 2014 249 | 17,952 5,4574 | 51,96 15,7958 |
| 2 | ТЕР1-01-013-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-под бордюр Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м3 грунта | 0,023 | 7478,47 | 341,98 | 7125,29 1056,20 | 172 | 8 | 164 24 | 38,124 0,8769 | 66,96 1,5401 |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,44; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,44; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 грунта | 0,33 | 3203,37 | 3203,37 |  | 1057 | 1057 |  | 357,12 117,8496 |  |
| 4 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 грунта | 0,33 | 2669,47 | 2669,47 |  | 881 | 881 |  | 297,6 98,208 |  |
| 5 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 15 км | т | 648 | 22,05 |  | 22,05 | 14288 |  | 14288 |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,2 | 3062,45 | 173,74 | 2873,10 271,28 | 6737 | 382 | 6321 597 | 18,864 41,5008 | 17,772 39,0984 |
| 7 | СЦМ-408-0245 | Материалы -ГПС | м3 | 268,4 | 58,44 |  |  | 15685 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-001-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,45 | 4568,91 | 269,68 | 4283,63 402,92 | 2056 | 121 | 1928 181 | 29,028 13,0626 | 24,72 11,124 |
| 9 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 56,7 | 134,84 |  |  | 7645 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-04-001-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,25 | 2931,18 | 173,74 | 2746,30 255,65 | 733 | 43 | 687 64 | 18,864 4,716 | 16,656 4,164 |
| 11 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 27,5 | 62,22 |  |  | 1711 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-под бордюр Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 | 4568,91 | 269,68 | 4283,63 402,92 | 411 | 24 | 386 36 | 29,028 2,6125 | 24,72 2,2248 |
| 13 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 11,34 | 134,84 |  |  | 1529 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м бортового камня | 1,5 | 5173,30 | 887,40 | 104,33 12,67 | 7760 | 1331 | 156 19 | 91,296 136,944 | 0,864 1,296 |
| 15 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 6,75 | 1884,74 |  |  | 12722 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-020-6 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-нижний слой Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 0,45 | 3621,28 | 508,32 | 3072,08 384,54 | 1630 | 229 | 1382 173 | 45,96 20,682 | 22,872 10,2924 |
| 17 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,00486 | 2044,78 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 41,625 | 519,13 |  |  | 21609 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-06-021-6 ПЗ*4; ОЗП*4,8; ЭМ*4,8; ЗПМ*4,8; МАТ*4; ТЗ*4,8; ТЗМ*4,8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-6 Обоснования коэф-в: (ПЗ*4) 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 0,45 | 18,00 | 4,80 | 13,20 | 8 | 2 | 6 | 0,432 0,1944 |  |
| 20 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,00252 | 2044,78 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 20,88 | 519,13 |  |  | 10839 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-06-020-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-верхний слой Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 0,45 | 3842,74 | 508,32 | 3079,20 385,09 | 1729 | 229 | 1386 173 | 45,96 20,682 | 22,944 10,3248 |
| 23 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,00486 | 2044,78 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 43,47 | 347,02 |  |  | 15085 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 12135 | 484 | 54 2 | 15,12 45,36 | 0,07 0,21 |
| 26 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 3 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 7816 | 297 | 22 | 9,28 27,84 |  |
| Раздел 2. Существующая дорога дл.750 м шир.8 м площадь 6000м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР27-03-010-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м | 15 | 847,69 | 847,69 |  | 12715 | 12715 |  | 92,04 1380,6 |  |
| 28 | ТЕР27-03-008-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 конструкций | 0,75 | 11603,27 | 2060,51 | 9542,76 645,84 | 8702 | 1545 | 7157 484 | 215,76 161,82 | 54,756 41,067 |
| 29 | ТЕР27-03-009-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м2 | 48 | 2536,19 | 68,40 | 2455,97 165,73 | 121737 | 3283 | 117887 7955 | 6,972 334,656 | 10,908 523,584 |
| 30 | ТЕР1-01-013-15 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-погрузка негодного материала Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м3 грунта | 0,068 | 7478,47 | 341,98 | 7125,29 1056,20 | 509 | 23 | 485 72 | 38,124 2,5924 | 66,96 4,5533 |
| 31 | ТЕР1-02-057-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-погрузка Обоснования коэф-в: сб.27 т.ч. п.3.1 (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 грунта | 0,75 | 1657,66 | 1657,66 |  | 1243 | 1243 |  | 184,8 138,6 |  |
| 32 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 15 км | т | 1259 | 22,05 |  | 22,05 | 27761 |  | 27761 |  |  |
| 33 | ТЕР27-04-001-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,25 | 2931,18 | 173,74 | 2746,30 255,65 | 733 | 43 | 687 64 | 18,864 4,716 | 16,656 4,164 |
| 34 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 27,5 | 62,22 |  |  | 1711 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР27-04-001-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-под бордюр Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,9 | 4568,91 | 269,68 | 4283,63 402,92 | 4112 | 243 | 3855 363 | 29,028 26,1252 | 24,72 22,248 |
| 36 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 113,4 | 134,84 |  |  | 15291 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м бортового камня | 15 | 5173,30 | 887,40 | 104,33 12,67 | 77600 | 13311 | 1565 190 | 91,296 1369,44 | 0,864 12,96 |
| 38 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 67,5 | 1884,74 |  |  | 127220 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР27-03-004-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 т смеси | 2,03 | 35819,51 | 293,63 | 3431,62 434,24 | 72714 | 596 | 6966 882 | 26,124 53,0317 | 25,8 52,374 |
| 40 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 14 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 4882 | 622 | 104 | 4,53 63,42 | 0,1 1,4 |
| 41 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 1 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 968 | 44 | 7 | 4,53 4,53 | 0,1 0,1 |
| 42 | ТЕР27-06-020-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 6 | 3842,74 | 508,32 | 3079,20 385,09 | 23056 | 3050 | 18475 2311 | 45,96 275,76 | 22,944 137,664 |
| 43 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,0648 | 2044,78 |  |  | 133 |  |  |  |  |
| 44 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 579,6 | 347,02 |  |  | 201133 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*7,2; ЭМ*7,2; ЗПМ*7,2; МАТ*6; ТЗ*7,2; ТЗМ*7,2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 Обоснования коэф-в: (ПЗ*6) 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 6 | 28,15 | 7,20 | 20,95 | 169 | 43 | 126 | 0,648 3,888 |  |
| 46 | СЦМ-101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 0,0504 | 2044,78 |  |  | 103 |  |  |  |  |
| 47 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 435,6 | 347,02 |  |  | 151162 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Тротуары шир. 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,72 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 6962 | 1236 | 5726 388 | 179,8 129,456 | 45,63 32,8536 |
| 49 | ТЕР1-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-погрузка | 100 м3 грунта | 0,72 | 1381,38 | 1381,38 |  | 995 | 995 |  | 154 110,88 |  |
| 50 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 15 км | т | 144 | 22,05 |  | 22,05 | 3175 |  | 3175 |  |  |
| 51 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 18 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 93315 | 4591 | 5443 807 | 26,24 472,32 | 3,17 57,06 |
| 52 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -313,2 | 265,65 |  |  | -83202 |  |  |  |  |
| 53 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм | м3 | 259,2 | 134,84 |  |  | 34951 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -18 | 826,70 | 10,50 | 19,24 2,32 | -14881 | -189 | -346 -42 | 1,08 -19,44 | 0,2 -3,6 |
| 55 | ТЕР27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,59 | 2444,51 | 144,78 | 2288,58 213,04 | 1442 | 85 | 1350 126 | 15,72 9,2748 | 13,88 8,1892 |
| 56 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 64,9 | 62,22 |  |  | 4038 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 30 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 121350 | 4844 | 538 20 | 15,12 453,6 | 0,07 2,1 |
| 58 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 30 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 78157 | 2974 | 220 | 9,28 278,4 |  |
| 59 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 30 | 2578,80 | 364,80 |  | 77364 | 10944 |  | 40 1200 |  |
| 60 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 30 | 787,89 | 49,89 |  | 23637 | 1497 |  | 5,47 164,1 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1347287 | 68875 | 229975 15138 | 7153,76 | 992,79 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1296213 | 68209 | 184640 15138 | 7085,81 | 991,29 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1296213 | 68209 | 184640 15138 | 7085,81 | 991,29 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1043363 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 184640 |  | 184640 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 83347 | 68209 | 15138 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 112205 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 425,00) |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 4 176,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3341 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 66 305,00) |  |  |  |  |  |  |  | 94153 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 12 441,00) |  |  |  |  |  |  |  | 14307 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 64837 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 425,00) |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 4 176,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1597 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 66 305,00) |  |  |  |  |  |  |  | 53541 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 12 441,00) |  |  |  |  |  |  |  | 9517 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1473254 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 45224 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 5850 | 666 | 111 | 67,95 | 1,50 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 5850 | 666 | 111 | 67,95 | 1,50 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 5072 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  | 111 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 666 | 666 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 666,00) |  |  |  |  |  |  |  | 493 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 666,00) |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 6676 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1347287 | 68875 | 229975 15138 | 7153,76 | 992,79 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 112698 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 65170 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1525154 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1525154 |  |  |  |  |