Гранд-СМЕТА

Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №79

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 98-2007-2

(локальная смета)

на Устройство металлического забора

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 497 234,68 руб.

Средства на оплату труда 6263,47 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

Балбашов А.Ю.

Состави,

Провери

тъ/подписъ(инициалы, фамилия)]

Кучиев Т.Ю.

'ость, подпись ( инициалы, фамилия) ^

Гранд-СМЕТА

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ппС | боснов ание | Наименование | Ед. | Кол. |  | В том числе |  |  | В том числе |  |
|  |  |  | изм. |  | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. |
| Раздел 1. Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 1-02-05 8-2 | Копание ям вручную без креплений для | 100 | 0,17 | 2511,60 | 2511,60 |  | 426,97 | 426,97 |  |
|  |  | стоек и столбов без откосов глубиной до | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,7 м группа грунтов 2 | грун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 1-02-06 1-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлова- | 100 | 0,1 | 835,92 | 835,92 |  | 83,59 | 83,59 |  |
|  |  | нов и ям, группа грунтов 2 | мЗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | грун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР6-01-001-2 | Устройство бетонных фундаментов общего | 100 | 0,135 | 79873,03 | 5253,26 | 2762,09 | 10782,86 | 709,19 | 372,88 |
|  |  | назначения под колонны объемом до 3 мЗ | мЗ |  |  |  | 441,38 |  |  | 59,59 |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | буто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бе- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тона |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | желе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бето |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деле |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-02-001-6 | Монтаж столбов из трубы 57 мм (2,5x51) | 100 м | 1,275 | 5258,73 | 452,58 | 81,73 2,95 | 6704,88 | 577,04 | 104,21 3,76 |
|  |  |  | тру- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бо- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | про- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР7-0 1-055-1 | Устройство ворот распашных с установкой | 100 | 0,01 | 57786,67 | 21807,85 | 14213,07 | 577,87 | 218,08 | 142,13 |
|  |  | столбов металлических | шт. |  |  |  | 1676,23 |  |  | 16,76 |
| 6 | СЦМ-203-0544 | Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 | м2 | 8 | 414,05 |  |  | 3312,40 |  |  |
|  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ- 103-0008 | Трубы стальные сварные водогазопровод- | м | 6 | 56,32 |  |  | 337,92 |  |  |
|  |  | ные с резьбой черные легкие (неоцинко- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванные) диаметр условного прохода 80 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина стенки 3.5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР7-01-055-8 | Устройство калиток с установкой столбов | 100 | 0,01 | 13760,98 | 9754,41 | 334,61 | 137,61 | 97,54 | 3,35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 07 |  |  | 0 01 |
|  |  | металлических | шт. |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СЦМ-203-0548 | Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0м | м2 | 2 | 205,72 |  |  | 411,44 |  |  |
| 10 | СЦМ- 103-0008 | Трубы стальные сварные водогазопровод-ные с резьбой черные легкие (неоцинко-ванные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 6 | 56,32 | « |  | 337,92 |  |  |
| И | ТЕР9-06-024-10 | Монтаж ограждений из гнутого профиля | 1т кон-стру кций | 6,1 | 857,89 | 423,16 | 325,45 6,99 | 5233,13 | 2581,28 | 1985,25 42,64 |
| 12 | СЦМ-20 1-0760 | Отдельные конструктивные элементы ограждений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т | т | 6,1 | 11172,10 |  |  | 68149,81 |  |  |
| 13 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окра-ши-вае-мой поверх нос-ти | 2 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 0,12 | 2509,74 | 1446,78 | 4,88 0,24 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 99006,14 | 6140,47 | 2612,70 123,00 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 13803,16 | 2666,53 | 377,76 59,83 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 13803,16 | 2666,53 | 377,76 59,83 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10758,87 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 377,76 |  | 377,76 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2726,36 | 2666,53 | 59,83 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2850,36 |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 5 10,56) |  |  |  |  |  |  |  | 408,45 |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 768,78) |  |  |  |  |  |  |  | 922,54 |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1447,02) |  |  |  |  |  |  |  | 1519,37 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1617,57 |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 510,56) |  |  |  |  |  |  |  | 229,75 |  |  |
| 77,00% ФОТ (от 768,78) |  |  |  |  |  |  |  | 591,96 |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 1 447,02) |  |  |  |  |  |  |  | 795,86 |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | И. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО Общестроительные работы | 18271,09 |  |  |
| Сантехнические работы | 6704,88 | 577,04 | 104,21 3,76 |
| ИТОГО | 6704,88 | 577,04 | 104,21 3,76 |
| Итого материалы | 6023,64 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 104,21 |  | 104,21 |
| Итого ФОТ | 580,80 | 577,04 | 3,76 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 580,80) | 743,42 |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 580,80) | 482,06 |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 7930,37 |  |  |
| Монтаж металлоконструкций | 78498,10 | 2896,90 | 2130,73 59,41 |
| ИТОГО | 78498,10 | 2896,90 | 2130,73 59,41 |
| Итого материалы | 73470,48 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 2130,73 |  | 2130,73 |
| Итого ФОТ | 2956,31 | 2896,90 | 59,41 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 2 956,31) | 2660,68 |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 2 956,31) | 2512,86 |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций | 83671,64 |  |  |
| ИТОГО | 99006,14 | 6140,47 | 2612,70 123,00 |
| Накладные расходы | 6254,46 |  |  |
| Сметная прибыль | 4612,50 |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 109873,10 |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г (109 873,10 х 3,76) | 413122,86 |  |  |
| Общестроительные работы (18 271,09 х 3,76) | 68699,30 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (1 148,76 х 3,76) | 4319,34 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (12 297,36 х 3,76) | 46238,07 |  |  |
| Отделочные работы (4 824,97 х 3,76) | 18141,89 |  |  |
| Сантехнические работы (7 930,37 х 3,76) | 29818,19 |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7 930,37 х 3,76) | 29818,19 |  |  |
| Монтаж металлоконструкций (83 671,64 х 3,76) | 314605,37 |  |  |
| Строительные металлические конструкции (83 671,64 х 3,76) | 314605,37 |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. Строительные работы | 413122,86 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 8262,46 |  |  |
| Итого с непредвиденными | 421385,32 |  |  |
| НДС 18% | 75849,36 |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 497234,68 |  |  |