Лот № 12

Оборудование для оснащения кабинета акушера-гинеколога

1. Весы с ростомером – 2шт.

| Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Модель | (со стульчиком и весами) |  |
| Материал | Металл |  |
| Измеряемый рост, мм не более | 2000 |  |
| Измеряемый вес не более, кг | 120 |  |
| Погрешность измеряемого роста (не более), мм | 5 |  |
| Погрешность измерения веса (не более), кг | 0,5 |  |
| Размеры: – длина, мм – ширина, мм – высота, мм , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 400 400 2150 |  |
| Масса (не более), кг | 9,0 |  |
| Габаритные размеры (с упаковкой) около, мм | 2110х250х80 420х410х470 |  |
| Масса (с упаковкой) не более, кг | 11 |  |

2. Светильник бестеневой передвижной – 2шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Мощность светового пучка, Лк не более | 44 000 |  |
| Диаметр рабочего поля на расстоянии (50/100/200 см), мм не менее | 90/180/360 |  |
| Цветовая температура, К не менее | 3200 |  |
| Холодный свет, (Вт/м2) кЛк | Не более 5 |  |
| Мощность галогенной лампы, Вт не более | 35 |  |
| Напряжение сети, В не более | 220 |  |
| Частота тока, Гц не более | 50 |  |
| Потребляемая мощность, Вт около | 50 |  |
| Гибкое плечо, мм не более | 820 |  |
| Высота от пола до плеча/максимальная, мм не менее | 1000/2200 |  |
| Диаметр основания, мм не менее | 600 |  |
| Масса около, кг | 4,4 |  |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм не менее | 1200х120х170 |  |
| Масса около (с упаковкой), кг | 6 |  |

3. Стерилизатор сухожаровой, объем не менее 90л., принудительная циркуляция воздуха, температура

до 200С– 2шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Объем камеры (л): не менее | 90 |  |
| Габариты аппарата с основанием (ширина х высота х глубина) (мм): | Не более 580*595*820 |  |
| Размеры камеры (ширина х высота х глубина) (мм): | Не менее 450*450*450 |  |
| Материал камеры- нержавеющая сталь (SUS304) | наличие |  |
| Максимальная потребляемая мощность около (кВА): | 1,5 |  |
| Управление микропроцессорное на системе PID | наличие |  |
| Принудительная конвекция | наличие |  |
| Контролируемость температуры | 1оС |  |
| Питание В/Гц | 230/50 |  |
| Внешняя поверхность | Оцинкованный стальной лист, полиакрилатная окраска |  |
| Внутренние поверхности | Нержавеющая сталь (SUS304) |  |
| Смотровое окно не менее | Усиленное стекло х 3,(ш)150мм, (в)380 мм |  |
| Механизм предотвращения перегрева | Встроенный термистор, позистор |  |
| вентилятор (внутренний) | Вентилятор |  |
| вентилятор (внешний) | Пропеллерный вентилятор |  |
| вес не более: | 66 |  |
| Наличие жидкокристаллического дисплея: | наличие |  |
| Равномерность t в каждой точке пространства камеры: | 2оС |  |
| Время нагрева стерилизатора до максимальной температуры , не более мин: | 60 мин |  |
| Время охлаждения до температуры 80° С не более, мин. | 30 мин |  |
| Таймер на базе микрокомпьютера | наличие |  |
| Наличие звукового сигнала при отклонении от заданных значений режимов работы | наличие |  |
| Наличие функций самопроверки и защиты при отклонениях в температурных режимах и работе аппарата | наличие |  |
| Наличие независимого температурного дачика, регистрирующего отклонения температуры от нормальной или заданной | наличие |  |
| Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более: | +/-4 |  |
| Наличие энергонезависимой памяти для хранения параметров режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы | наличие |  |
| Возможность передачи информации | наличие |  |
| Наличие функции принудительного охлаждения посредством дополнительного контура охлаждения | наличие |  |
| Стандартная комплектация аппаратов должна включать: |  |  |
| Держатель для выгрузки кювет и сетчатых полок | 1 |  |
| Предохранительный клапан давления | 1 |  |
| Предохранитель ограничения тока | 1 |  |
| Прокладка двери | 1 |  |
| Дырчатая кювета из нерж. стали (шт.): | 4 |  |
| Проволочная вставка стерилизационной камеры | 1 |  |
| Температуры стерилизации | До 200 оС |  |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |

4. Кресло акушерско-гинекологическое – 1шт.

| Параметр | Требование технического задания | Характеристика предлагаемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| Кресло акушерско-гинекологическое смотровое | соответствие |  |
| Общая характеристика |  |  |
| Предназначено для проведения осмотров и манипуляций в акушерско-гинекологической, урологической практике. | соответствие |  |
| Система управления автоматическая, педальная | наличие |  |
| Контроллер укомплектован микросхемой памяти (автопозиционирование) | наличие |  |
| Возможность трансформации кресла в операционный стол в ходе обследования | наличие |  |
| Плавное управление движениями кресла | наличие |  |
| Функция дискретной операции. | наличие |  |
| Система подогрева сиденья | наличие |  |
| Покрытие кресла из полимерного синтетического материала. | наличие |  |
| Возможность дезинфекционной обработки | наличие |  |
| Широкий выбор расцветки. | наличие |  |
| Технические данные: |  |  |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |  |
| Потребляемая мощность, не более | 400 Вт |  |
| Привод | электрогидравлический |  |
| Регулировка высоты положения сидения в диапазоне | от 460 до 1015 мм |  |
| Габаритные размеры около: | (ШхДхВ): 525х1230х460~1015мм |  |
| Размеры сидения и секции спины: | (ШхД): 525х1230мм. |  |
| Регулировка наклона секции спины в диапазоне | от -10 до +50° |  |
| Регулировка наклона секции сиденья в диапазоне | от 0 до 30° |  |
| Допустимая нагрузка: не более | 150кг. |  |
| Вес, не более: | 130кг. |  |
| Уровень шума: | менее 45 дБ |  |
| Форма защиты от поражения электрическим током: | Устройство I класса. |  |
| Уровень защиты от поражения электрическим током: | Устройство типа В. |  |
| Необходимые принадлежности |  |  |
| Подколенная опора, 2 шт. | наличие |  |
| Подкладочная бумага, 1 рулон | наличие |  |
| Рама для анестезиологической ширмы, 1шт. | наличие |  |
| Поддон, 1шт. | возможность |  |
| Контейнер для тампонов, 1шт. | возможность |  |
| Опора плечевая, 2 шт (опция) | возможность |  |
| Опора для руки, 1 шт (опция) | возможность |  |
| Ножная секция (опция) | возможность |  |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Гарантийный период на изделие | 1 год |  |
| Наличие сертификата инженера | наличие |  |
| Наличие сервисного центра | наличие |  |
| Документы |  |  |
| Сертификат соответствия | наличие |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
| Оригинал авторизационного письма производителя с указанием моделей | наличие |  |
| Инструкция на русском языке | наличие |  |

5. Гистероскоп – 1шт.

| Параметр |  | Требование технического задания |  | Характеристика предлагаемого оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предназнаечен для проведения диагностической гистероскопии (оценка характера эндометрии, определение локализации и размера миоматозного узла и палипоэндометрия, выявление патологии шейки матки), а также проведения хирургических манипуляций (взятия биопсии, извлечение инородных тел, удаление полипов и субмукозных миоматочных узлов) под контролем зрения. |  | Соответсвие |  |  |  |
| Операционный ствол гистероскопа позволяет проводить хирургическое вмешательство с использованием жидкостной или газовой среды для расширения полости матки. |  | Соответсвие |  |  |  |
| В комплект гистеровскопа, помимо оптической трубки, диагностического и операционного стволов, входит комплект инструмента: щипцы для взятия биопсии и ножницы. |  | Соответсвие |  |  |  |
| Конструкция гистероскопа позволяет проводить обследования, используя видеотехнику ведущих производителей. Оптическая система гистероскопа, посредством волоконного световода соединенная с осветителем, обеспечивает хорошее освещение «холодным светом», что позволяет врачу увидеть реальную картину исследуемой полости. |  | Соответсвие |  |  |  |
|  | Наименование |  | Диагностический комплект |  |  |
|  |  |  | Ø 2,9 |  |  |
|  |  |  | Количество, шт. не менее |  |  |
|  | Оптическая трубка не менее 30° |  | 1 |  |  |
|  | Ствол диагностический не менее Ø 3,5 мм. |  | 1 |  |  |
|  | Втулка |  | 1 |  |  |
|  | Втулка |  | 1 |  |  |
|  | Ватодержатель |  | 1 |  |  |
|  | Насадка |  | 1 |  |  |
|  | Нагнетатель |  | 1 |  |  |
|  | Источник света световод |  | 1 |  |  |
|  | Запасные части |  |  |  |  |
|  | Колпачок |  | 1 |  |  |

6.Кольпоскоп- 1шт.

| № п/п |  | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Изготовитель | Ведущий Производитель Мед.оборудования |  |
| 1.2 |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 1.3 1.4 |  | Сертификат соответствия Госстандарта России Гарантийный срок эксплуатации | Наличие 12 месяцев |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Изображение: стереоскопическое, бинокулярное, объемное, трехмерное с источником «холодного света» |  | Наличие |  |
| 2.2 | Конвергентный ход световых лучей стереомикроскопа |  | наличие |  |
| 2.3 | Встроенная система ступенчатого изменения увеличения |  | наличие |  |
| 2.4 | Бесступенчатое регулирование освещения и автоматическая настройка освещения в зависимости от увеличения |  | наличие |  |
| 2.5 | Противогрибковое покрытие внутреннего корпуса головки микроскопа |  | наличие |  |
| 2.6 | Оптика фирмы «Карл Цейс» |  | наличие |  |
| 2.7 | Рабочее фокусное расстояние |  | 300 мм |  |
| 2.8 | Встроенный осветитель с галогеновой лампой |  | 6V, 15W |  |
| 2.9 | Галогеновая лампочка, 2шт. |  | 6V, 15W, с теплозащитным стеклом Тип KG 1 |  |
| 2.10 | Зеленый фильтр |  | Наличие, возможность управления с двух сторон |  |
| 2.11 | Рукоятка управления оптической головкой |  | наличие |  |
| 2.12 | Встроенный 3-ступенчатый переключатель увеличения, встроенный объектив f=300 мм |  | 3x; 5x; 8x, возможность управления с обеих сторон |  |
| 2.13 | Диаметр поля зрения при увеличении, не менее: |  | 3х кратное – 52 мм 5х кратное – 32 мм 8х кратное – 20 мм |  |
| 2.14 | Бинокулярный прямой тубус со встроенными окулярами |  | F=80мм с окулярами 19x |  |
| 2.15 | Компенсация аметропии |  | От -4 до +8 dpt |  |
| 2.17 | чехол |  | наличие |  |
| 2.18 | Быстросъемные наглазники, позволяющие работать с прибором в очках |  | наличие |  |
| 2.19 | Компактный напольный штатив |  | наличие |  |
| 2.20 | Диапазон регулировки оптической головки по вертикали |  | 834 – 1210 мм |  |
| 2.21 | Регулировка положения оптической головки по горизонтали |  | Через два поперечных сочлененных плеча |  |
| 2.22 | Диапазон регулировки оптической головки по вертикали |  | 320 мм |  |
| 2.23 | Диапазон регулировки угла наклона оптической головки кольпоскопа: |  | Вперед: не менее 90˚ Назад: не менее 60˚ |  |
| 2.24 | Размеры основания стойки, не более |  | 350 х 450 мм |  |
| 2.25 | Потребляемая мощность, не более |  | 25 ватт |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.