Лот №4

Оборудование для ультразвуковой дивгностики

1. УЗИ – сканер высокого класса – 6шт.

| № п/п | Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| - . | Общие требования: высокоэффективная универсальная цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система высокого класса с полностью цифровой программируемой архитектурой для проведения ультразвуковых исследований в, акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, поверхностно расположенных органах, кардиологии, ангиологии, исследованиях костно-мышечной системы | Наличие |  |
|  | Основной блок: |  |  |
|  | Режимы сканирования |  |  |
|  | В-режим, М-режим | Наличие |  |
|  | Импульсноволновой допплер, HPRF | Наличие |  |
|  | Цветной допплер | Наличие |  |
|  | Энергетический допплер, | Наличие |  |
|  | Направленный энергетический допплер | Наличие |  |
|  | Постоянно-волновой допплер | Наличие |  |
|  | Тканевой допплер | Наличие |  |
|  | Цветной М-режим | Наличие |  |
|  | Анатомический М-режим | Наличие |  |
|  | Блок второй гармоники | Наличие |  |
|  | Блок пульсовой инверсной гармоники | Наличие |  |
|  | Частотный диапазон датчиков от 2 до 16 МГц | Наличие |  |
|  | Процессор класса Intel Pentium IV(не хуже) | Наличие |  |
|  | Частота кадров системы не менее 700 в секунду | Наличие |  |
|  | Эргономичный дизайн, вес не более 101 кг. | Наличие |  |
|  | Интерфейс по типу персонального компьютера | Наличие |  |
|  | Три активных порта для подключения датчиков (не считая карандашных) | Наличие |  |
|  | Полная совместимость всех портов со всеми типами датчиков (двумерных и объемных) | Наличие |  |
|  | Полностью русифицированное программное обеспечение | Наличие |  |
|  | Емкость жесткого диска не менее 250 ГБ | Наличие |  |
|  | Сохранение в архиве и экспорт статических и динамических изображений в форматах типа jpg, BMP, TIFF, avi | Наличие |  |
|  | Количество сохраняемых на жестком диске изображений не менее 600 000 | Наличие |  |
|  | Доступ к «сырым» данным, сохраненным в архиве – возможность изменить на полученных изображениях во всех режимах (В, М, D, CFM) параметры сканирования (усиление, улучшение контурности, карты постобработки, псевдоколоризация, формат и размер экрана, сдвиг изолинии и т.д.) | Наличие |  |
|  | Выполнение расчетов с использованием специализированных программ (акушерство, гинекология, кардиология, ангиология, сердце плода, урология) на сохраненных изображениях | Наличие |  |
|  | Архивация на различные носители (CD-RW диск, DVD-диск, флеш-карту) | Наличие |  |
|  | Передача данных по протоколу типа DICOM 3.0 (по локальной сети и сети Internet | Возможность |  |
|  | USB – порт (не менее 6-ти), в т.ч 2 на передней панели | Наличие |  |
|  | Разъемы для подключения периферических регистрирующих устройств: видеопринтера, струйного и лазерного принтеров, видеомагнитофона, компьютера. | Наличие |  |
|  | Возможность постпроцессингого изменения в D-режиме на ранее сохраненных изображениях | Наличие |  |
|  | Возможность подключения дополнительного монитора | Наличие |  |
|  | Цветной плоский жидкокристаллический монитор высокого разрешения, диагональ 17” | Наличие |  |
|  | Разрешение изображения, не менее 1280х1024 пикселей | Наличие |  |
|  | Вращение монитора на 360 градусов в любой плоскости | Наличие |  |
|  | Позиционное вращение панели оператора | Наличие |  |
|  | Число каналов прием/передача, не менее 129 000 | Наличие |  |
|  | Динамическая цифровая аподизация | Наличие |  |
|  | Динамическая цифровая апертура | Наличие |  |
|  | Динамический диапазон, дБ (не менее 170) | Наличие |  |
|  | Дуплексные и триплексные режимы | Наличие |  |
|  | Двойной динамический дисплей (одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В + цвет, в реальном масштабе времени) | Наличие |  |
|  | Увеличение фиксированного изображения (Zoom) не менее 15 раз | Наличие |  |
|  | Увеличение изображения в реальном времени (Zoom) не менее 12 раз | Наличие |  |
|  | Точечная фокусировка | Наличие |  |
|  | Оптимизация изображения в В и D режимах нажатием одной кнопки | Наличие |  |
|  | Максимальная глубина изображения, см., не менее 30 | Наличие |  |
|  | Отображение градаций серого цвета не менее 256 | Наличие |  |
|  | Система автоматической оптимизации изображения по акустическим свойствам тканей | Наличие |  |
|  | Программа фильтрации, повышающая контрастность контуров и уменьшающая уровень шумов | Наличие |  |
|  | Система автоматической оптимизации доплеровского спектра | Наличие |  |
|  | Возможность создания пользователем индивидуальных настроек (до 45 на датчик) | Наличие |  |
|  | Технология мультилучевого сканирования | Наличие |  |
|  | 100% цифровое формирование луча, устранение многократного отражения, нелинейного ослабления и неточного времени задержки | Наличие |  |
|  | Кинопетля для В режима не менее 10 000 кадров | Наличие |  |
|  | Кинопетля для М и D режимов не менее 4096 строк | Наличие |  |
|  | Изменение скорости прокрутки кинопетли, 9 позиций | Наличие |  |
|  | Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) | Наличие |  |
|  | Функция мгновенной архивации кинопетли нажатием одной, специализированной кнопкой | Наличие |  |
|  | Автоматическое обведение доплеровского спектра (фиксированного и в режиме реального времени) | Наличие |  |
|  | Интеллектуально-логическая система автоматического ввода комментариев и возможность создания собственной библиотеки | Наличие |  |
|  | Псевдоколоризация В и М-режимов ( не менее 16 карт) | Наличие |  |
|  | Программы вычислений в гинекологии, ангиологии, ортопедии. | Наличие |  |
|  | Программа вычислений в урологии (в том числе расчет должного уровня простатического антигена) | Наличие |  |
|  | Расширенный пакет программ для расчетов в акушерстве (в том числе по мелким костным структурам - плечевой, локтевой, лучевой, большеберцовой кости и т.д.) | Наличие |  |
|  | Размещение сохраненных изображений и кинопетель на экране монитора с последующей их активацией | Наличие |  |
|  | Специализированный пакет программ для оценки сердечно-сосудистой системы плода (расчет сократительной способности миокарда, оценка клапанного аппарата, магистральных артерий и вен) | Наличие |  |
|  | Кардиопакет для оценки сердечно-сосудистой системы взрослых | Наличие |  |
|  | Функция стресс – эхо | Возможность |  |
|  | Блок ЭКГ сигналов и функция программируемой триггерной фиксации изображения | Наличие |  |
|  | Панорамное сканирование (Panoramic View) | Возможность |  |
|  | Получение трехмерного изображения обычными (двумерными) датчиками | Наличие |  |
|  | Получение статического трехмерного изображения специализированными объемными датчиками (конвексными, микроконвексными (вагинальными), линейными. | Возможность |  |
|  | Получение трехмерного изображения в режиме реального времени (Live 3D/4D) специализированными трехмерными датчиками с технологией оптимального объемного разрешения | Возможность |  |
|  | Число объемов в секунду при работе объемного датчика не менее 56 | Возможность |  |
|  | Получение трехмерного изображение с режимах цветного и энергетического допплера специализированными объемными датчиками | Возможность |  |
|  | Режим совмещенного получения объемного изображения в серой шкале и цветного/энергетическом допплере (SeeThru) | Возможность |  |
|  | Технология автоматического расчета плотности сосудов на единицу объема изображения в режиме 4D | Возможность |  |
|  | Программа оптимизации цветного/энергетического допплеровского спектра в объемном изображении (улучшает визуализацию сосудов в области патологии) | Возможность |  |
|  | Программа редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель) | Возможность |  |
|  | Программа автоматического вычисления объемов структур сложной формы в трехмерном режиме (VOCAL) | Возможность |  |
|  | Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном статическом сканировании (аналогичная компьютерной томографии) в любой из трех взаимно перпендикулярных проекций (Multi-Slice View) | Возможность |  |
|  | Программа получения различных срезов из объемного статического изображения (Volume Computer Tomography) | Возможность |  |
|  | Программа получения произвольных срезов в любой проекции из трехмерного изображения (Oblique View) | Возможность |  |
|  | Full Spectrum Imaging™ (FSI) - многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования. | Возможность |  |
|  | Различные режимы прозрачности для обработки трехмерного изображения: максимальный, минимальный, поверхностный, рентгеновский | Наличие |  |
|  | Программа оптимизации изображения, аналогичное магнитно-резонанской технологии (MRI) | Возможность |  |
|  | Spatial Compound Imaging (SCI) - детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации. | Возможность |  |
|  | Технология Stick – специализированная программа для диагностики в режиме объемного изображения в реальном времени (4 D) пороков сердца плода. | Возможность |  |
|  | Color STIC™ - цветная трехмерная реконструкция или мультиплановое изображение сокращений сердца плода в сочетании с цветным допплером в режиме реального времени; | Возможность |  |
|  | Система сопоставления ультразвуковых данных, схематических изображений и патологоанатомических результатов- встроенные электронные обучающие программы. | Наличие |  |
|  | Возможность установки биопсийных адаптеров на конвексные, линейные и микроконвексные (ректовагинальные) датчики | Наличие |  |
|  | Встроеннная программа для выполнения биопсии | Наличие |  |
|  | Возможность редактирования угла и позиции направляющей под любые типы биопсийных адаптеров | Наличие |  |
|  | Программа автоматического анализа комплекса интима-медиа ( IMT) | Возможность |  |
|  | Функция векторной кардиографии в серой шкале (Strain, Strain Rait) | Возможность |  |
|  | Программа проведения исследований с контрастными веществами. | Возможность |  |
|  | Программа эластографии | Возможность |  |
|  | Типы поддерживаемых датчиков: |  |  |
|  | Типы двумерных датчиков: конвексный, микроконвексный, линейный, вагинальный и ректовагинальный, электронный фазированный, чрезпищеводный | Все электронные, высокоплотные, мультичастотные |  |
|  | Электронное переключение всех датчиков | Наличие |  |
|  | Трехэтапное переключение частот на датчиках | Наличие |  |
|  | Датчик конвексный Частота не уже 3-7 MHz Размер апертуры 50 мм Угол развертки 70 градусов | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
|  | Датчик линейный Частота не уже 5-12 МгГц Апертура 50 мм | Наличие Наличие Наличи |  |
|  | Датчик секторный с фазированной решеткой Частота не уже 2-4 МГц Апертура не более 19 мм | Наличие Наличие Наличие |  |
|  | Датчик микроконвексный (ректовагинальный) Частота не уже 4-9 МГц Апертура не более 10 мм Угол развертки не менее 150 мм | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
|  | Дополнительные принадлежности |  |  |
|  | Программный комплекс по обработке полученного изображения в режиме 3D/4D на внешнем компьютере. | Возможность |  |
|  | Документация на русском языке | Наличие |  |
| - . | Гарантийное обслуживание | 1 год |  |
|  | Послегарантийное обслуживание | Наличие |  |
|  | Инсталляция и обучение врачей работе на системе на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Видеопринтер ч/б | Возможность |  |
|  | Источник бесперебойного питания, мощность не менее 3 000 VA | Наличие |  |

2. Сканер ультразвуковой портативный в комплекте с 4-мя датчиками – 1шт.

| № | Описание требований | Требование технического задания |  | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Портативная, цветная, полностью цифровая универсальная система для исследований в кардиологии, ангиологии, общих исследования, скелетно-мышечных исследования, онкологии, урологии, гинекологии с системой автоматической оптимизации | Наличие |  |  |
| 1.2 | Год начала выпуска предлагаемой модели не ранее 2010 | Наличие |  |  |
| 1.3 | Ультразвуковая система должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной | Наличие |  |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |  |
| 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |  |
| 1.6 | Ультразвуковая система, должна соответствовать Международному стандарту IEC601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R50267.01 | Наличие |  |  |
| 1.7 | Ультразвуковая должна иметь фирменную заводскую гарантию на сервисное обслуживание, документально подтвержденную Российским сервисным центром завода-изготовителя | Наличие |  |  |
| 2. Области применения |  |  |  |  |
| 2.1 | Общие исследования | Наличие |  |  |
| 2.2 | Кардиология | Наличие |  |  |
| 2.3 | Скелетно-мышечная система | Наличие |  |  |
| 2.4 | Ангиология | Наличие |  |  |
| 2.5 | Урология | Наличие |  |  |
| 2.6 | Близкорасположенные структуры | Наличие |  |  |
| 2.7 | Педиатрия | Наличие |  |  |
| 2.8 | Неонатология | Наличие |  |  |
| 2.9 | Ортопедия | Наличие |  |  |
| 3. Режимы сканирования |  |  |  |  |
| 3.1 | В-режим: | Наличие |  |  |
|  | - карты псевдоокрашивания | не менее 16 |  |  |
|  | - количество фокусов | Не менее 4-х |  |  |
|  | - количество зон фокусировки | не менее 8 |  |  |
|  | - максимальная глубина сканирования | Не менее 30 см |  |  |
| 3.2 | М-режим: | Наличие |  |  |
| 3.3 | Импульсно-волновой допплер (PW) | Наличие |  |  |
|  | - автоматическое оконтуривание доплеровского спектра | Наличие |  |  |
|  | -ручное оконтуривание | Наличие |  |  |
|  | - максимальное значение скоростей | 24 метра в секунду |  |  |
| 3.4 | Цветное допплеровское картирование (CFM) | Наличие |  |  |
|  | - количество карт окрашивания | не менее 16 |  |  |
|  | - PRF | 0,3-12,0 кГц |  |  |
| 3.5 | Энергетический допплер (PD) | Наличие |  |  |
|  | - количество карт окрашивания | не менее 16 |  |  |
|  | - PRF | 0,3-12,0 кГц |  |  |
| 3.6 | Триплексный режим (одновременный): |  |  |  |
|  | - B+CFM+PW | Наличие |  |  |
|  | - B+PD+PW | Наличие |  |  |
| 3.7. | Получение поверхностного трехмерного изображения | Наличие |  |  |
| 3.8. | Режимы обработки трехмерного изображения - поверхностный, минимальной прозрачности, максимальной прозрачности, рентгеновский | Наличие |  |  |
| 3.9. | Режим виртуального скальпеля-отсечения нежелательных элементов изображения | Наличие |  |  |
| 3.10 | Режим кинопетли для вращения трехмерного изображения | Наличие |  |  |
| 3.11 | Цветная постобработка трехмерного изображения | Наличие |  |  |
| 3.12 | Архивация трехмерных изображений | Наличие |  |  |
| 3.13 | Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках | Наличие |  |  |
| 3.14 | Расширенный кардиопакет для расчета работы (метод Техгольца, модифицированный метод Симпсона, метод Куба и т.д.) | Наличие |  |  |
| 3.15 | Расчет работы митрального, аортального, трикуспидального и клапана легочной артерии, легочных вен с определением не менее 9 параметров кровотока; программа расчета регургитации через митральный, аортальный, трикуспидальный и клапан легочной артерии, программа расчета соотношения системного и легочного кровотока | Наличие |  |  |
| 3.16 | Автоматическое оконтуривание полученного доплеровского спектра | Наличие |  |  |
| 3.17 | Программы для расчетов течения беременности, с определением предполагаемого срока родов и веса плода | Не менее 10 авторских программ |  |  |
| 3.18 | Возможность создания персональных протоколов для оценки беременности | Наличие |  |  |
| 3.19 | Специальный пакет программ для оценки сердечно-сосудистой системы плода (оценка сократительной способности миокарда, работы клапанов, работы магистральных сосудов- аорты, артериального и венозного протоков, сонных артерий) | Наличие |  |  |
| 3.20 | Специализированный пакет программ для оценки головного мозга плода и ребенка (боковые желудочки, большая цистерна и т.д.) | Наличие |  |  |
| 3.21 | Специальная программа для оценки суставной дисплазии | Наличие |  |  |
| 3.22 | Специализированный урологический пакет для оценки состояния почек, мочевого пузыря, предстательной железы (включая расчет количества остаточной мочи, автоматический расчет должного уровня индекса простатического антигена) | Наличие |  |  |
| 3.23 | Возможность установки биопсийных адаптеров на конвексные, линейные и микроконвексные (ректовагинальные) датчики | Наличие |  |  |
| 3.24 | Встроенная программа для выполнения биопсии | Наличие |  |  |
| 3.25 | Возможность редактирования угла и позиции направляющей под любые типы биопсийных адаптеров | Наличие |  |  |
| 3.26 | Стерилизация датчиков (в том числе погружением) | Наличие |  |  |
| 3.27 | Режим ожидания c включением активных режимов работы не позднее 3 секунд после активации системы нажатием любой кнопки | Наличие |  |  |
| 3.28 | Регулировка усиления на фиксированном изображении | Наличие |  |  |
| 4. Монитор |  |  |  |  |
| 4.1 | Цветной, жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 15” встроенные стереодинамики | Наличие |  |  |
| 4.2 | Разрешение монитора не хуже 1024 х 768 пикселов | Наличие |  |  |
| 5. Характеристики системы |  |  |  |  |
| 5.1 | Полноформатная буквенно-цифровая клавиатура |  | Наличие |  |
| 5.2 | Интерактивная подсветка клавиатуры |  | Наличие |  |
| 5.3 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема |  | Наличие |  |
| 5.4 | Автоматическая оптимизация изображения с использованием органопецифического алгоритма |  | Наличие |  |
| 5.5 | Формирование ультразвукового луча |  | Полностью цифровое |  |
| 5.6. | Количество цифровых каналов, не менее 256 |  | 256 |  |
| 5.7 | Количество встроенных в консоль активных портов для подключения датчиков |  | Не менее 2 |  |
| 5.8 | Динамический диапазон, дБ |  | не менее 180 |  |
| 5.9. | Количество одновременно используемых фокусных зон, не менее |  | 4 |  |
| 5.10 | Тканевая гармоника |  | наличие |  |
| 5.11 | Мобильная специализированная приборная тележка |  | наличие |  |
| 5.12 | Количество держателей для датчиков не менее 5-ти |  | наличие |  |
| 6. Характеристики получения изображения |  |  |  |  |
| 6.1 | Динамическая аподизация |  | Наличие |  |
| 6.2 | Динамическая аппертура |  | Наличие |  |
| 6.3 | Динамическая фокусировка |  | Наличие |  |
| 6.4 | Отображаемые градации серого |  | не менее 256 |  |
| 7. Кинопамять |  |  |  |  |
| 7.1 | В-режим не менее 510 кадров |  | Наличие |  |
| 7.2 | М-режим, D-режим не менее 1024 строк |  | Наличие |  |
| 7.3 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли |  | наличие |  |
| 8. Устройство для сохранения и чтения информации |  |  |  |  |
| 8.1. | Встроенная система архивации изображений |  | Наличие |  |
| 8.2. | Архивация статических изображений |  | Наличие |  |
| 8.3. | Архивация кинопетель |  | Наличие |  |
| 8.4. | Жесткий диск типа HDD |  | 160 Гб |  |
| 8.5. | Количество архивируемых изображений |  | 410 000 |  |
| 8.6. | Архивация на внешние носители-флеш-память |  | Наличие |  |
| 8.7 | Архивация на внешний магнито-оптический диск |  | Возможность |  |
| 8.8 | Передача данных по протоколу типа DICOM 3.0 (Интернет, внутренние сети) |  | Возможность |  |
| 9. Датчики: |  |  |  |  |
| 9.1 | Микроконвексный мультичастотный кардиологический датчик для исследований сердца, головного мозга и внутренних органов Верхняя граница частоты не ниже 2 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 4 МгЦ Радиус не менее 20 мм, Угол развертки не менее 120 градусов |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 9.2 | Датчик линейный Верхняя граница частоты не ниже 9 МгЦ Нижняя граница частоты не ниже 5 МгЦ Апертура не более 40 мм |  | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 9.3 | Датчик конвексный Верхняя граница частоты не ниже 3 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 7 МгЦ Апертура не менее 50 мм Угол сканнирования не более 70 градусов |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 9.4 | Микроконвексный мультичастотный вагинальный датчик Верхняя граница частоты не ниже 9 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 4 МгЦ Радиус не менее 10 мм, Угол развертки не менее 150 градусов |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 9.5 | Микроконвексный мультичастотный неонатальный датчик Верхняя граница частоты не ниже 9 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 4 МгЦ Радиус не менее 10 мм, Угол развертки не менее 150 градусов |  | возможность |  |
| 9.6 | Источник бесперебойного питания |  | наличие |  |
| 9.7 | Устройство кардиопрограмма |  | наличие |  |
|  | 10. Размеры консоли |  |  |  |
| 10.1 | Высота не более 370 мм. |  | Наличие |  |
| 10.2 | Ширина не более 400 мм. |  | Наличие |  |
| 10.3 | Глубина не более 200 мм. |  | Наличие |  |
| 10.4 | Вес не более 8,5 кг. |  | Наличие |  |

3. Сканер ультразвуковой портативный с кардиопрограммой – 2шт.

| № | Описание требований | Требование технического задания |  | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Портативная, цветная, полностью цифровая универсальная система для исследований в кардиологии, ангиологии, общих исследования, скелетно-мышечных исследования, онкологии, урологии, гинекологии с системой автоматической оптимизации | Наличие |  |  |
| 1.2 | Год начала выпуска предлагаемой модели не ранее 2010 | Наличие |  |  |
| 1.3 | Ультразвуковая система должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной | Наличие |  |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |  |
| 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |  |
| 1.6 | Ультразвуковая система, должна соответствовать Международному стандарту IEC601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R50267.01 | Наличие |  |  |
| 1.7 | Ультразвуковая должна иметь фирменную заводскую гарантию на сервисное обслуживание, документально подтвержденную Российским сервисным центром завода-изготовителя | Наличие |  |  |
| 2. Области применения |  |  |  |  |
| 2.1 | Общие исследования | Наличие |  |  |
| 2.2 | Кардиология | Наличие |  |  |
| 2.3 | Скелетно-мышечная система | Наличие |  |  |
| 2.4 | Ангиология | Наличие |  |  |
| 2.5 | Урология | Наличие |  |  |
| 2.6 | Близкорасположенные структуры | Наличие |  |  |
| 2.7 | Педиатрия | Наличие |  |  |
| 2.8 | Неонатология | Наличие |  |  |
| 2.9 | Ортопедия | Наличие |  |  |
| 3. Режимы сканирования |  |  |  |  |
| 3.1 | В-режим: | Наличие |  |  |
|  | - карты псевдоокрашивания | не менее 16 |  |  |
|  | - количество фокусов | Не менее 4-х |  |  |
|  | - количество зон фокусировки | не менее 8 |  |  |
|  | - максимальная глубина сканирования | Не менее 30 см |  |  |
| 3.2 | М-режим: | Наличие |  |  |
| 3.3 | Импульсно-волновой допплер (PW) | Наличие |  |  |
|  | - автоматическое оконтуривание доплеровского спектра | Наличие |  |  |
|  | -ручное оконтуривание | Наличие |  |  |
|  | - максимальное значение скоростей | 24 метра в секунду |  |  |
| 3.4 | Цветное допплеровское картирование (CFM) | Наличие |  |  |
|  | - количество карт окрашивания | не менее 16 |  |  |
|  | - PRF | 0,3-12,0 кГц |  |  |
| 3.5 | Энергетический допплер (PD) | Наличие |  |  |
|  | - количество карт окрашивания | не менее 16 |  |  |
|  | - PRF | 0,3-12,0 кГц |  |  |
| 3.6 | Триплексный режим (одновременный): |  |  |  |
|  | - B+CFM+PW | Наличие |  |  |
|  | - B+PD+PW | Наличие |  |  |
| 3.7. | Получение поверхностного трехмерного изображения | Наличие |  |  |
| 3.8. | Режимы обработки трехмерного изображения - поверхностный, минимальной прозрачности, максимальной прозрачности, рентгеновский | Наличие |  |  |
| 3.9. | Режим виртуального скальпеля-отсечения нежелательных элементов изображения | Наличие |  |  |
| 3.10 | Режим кинопетли для вращения трехмерного изображения | Наличие |  |  |
| 3.11 | Цветная постобработка трехмерного изображения | Наличие |  |  |
| 3.12 | Архивация трехмерных изображений | Наличие |  |  |
| 3.13 | Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках | Наличие |  |  |
| 3.14 | Расширенный кардиопакет для расчета работы (метод Техгольца, модифицированный метод Симпсона, метод Куба и т.д.) | Наличие |  |  |
| 3.15 | Расчет работы митрального, аортального, трикуспидального и клапана легочной артерии, легочных вен с определением не менее 9 параметров кровотока; программа расчета регургитации через митральный, аортальный, трикуспидальный и клапан легочной артерии, программа расчета соотношения системного и легочного кровотока | Наличие |  |  |
| 3.16 | Автоматическое оконтуривание полученного доплеровского спектра | Наличие |  |  |
| 3.17 | Программы для расчетов течения беременности, с определением предполагаемого срока родов и веса плода | Не менее 10 авторских программ |  |  |
| 3.18 | Возможность создания персональных протоколов для оценки беременности | Наличие |  |  |
| 3.19 | Специальный пакет программ для оценки сердечно-сосудистой системы плода (оценка сократительной способности миокарда, работы клапанов, работы магистральных сосудов- аорты, артериального и венозного протоков, сонных артерий) | Наличие |  |  |
| 3.20 | Специализированный пакет программ для оценки головного мозга плода и ребенка (боковые желудочки, большая цистерна и т.д.) | Наличие |  |  |
| 3.21 | Специальная программа для оценки суставной дисплазии | Наличие |  |  |
| 3.22 | Специализированный урологический пакет для оценки состояния почек, мочевого пузыря, предстательной железы (включая расчет количества остаточной мочи, автоматический расчет должного уровня индекса простатического антигена) | Наличие |  |  |
| 3.23 | Возможность установки биопсийных адаптеров на конвексные, линейные и микроконвексные (ректовагинальные) датчики | Наличие |  |  |
| 3.24 | Встроенная программа для выполнения биопсии | Наличие |  |  |
| 3.25 | Возможность редактирования угла и позиции направляющей под любые типы биопсийных адаптеров | Наличие |  |  |
| 3.26 | Стерилизация датчиков (в том числе погружением) | Наличие |  |  |
| 3.27 | Режим ожидания c включением активных режимов работы не позднее 3 секунд после активации системы нажатием любой кнопки | Наличие |  |  |
| 3.28 | Регулировка усиления на фиксированном изображении | Наличие |  |  |
| 4. Монитор |  |  |  |  |
| 4.1 | Цветной, жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 15” встроенные стереодинамики | Наличие |  |  |
| 4.2 | Разрешение монитора не хуже 1024 х 768 пикселов | Наличие |  |  |
| 5. Характеристики системы |  |  |  |  |
| 5.1 | Полноформатная буквенно-цифровая клавиатура |  | Наличие |  |
| 5.2 | Интерактивная подсветка клавиатуры |  | Наличие |  |
| 5.3 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема |  | Наличие |  |
| 5.4 | Автоматическая оптимизация изображения с использованием органопецифического алгоритма |  | Наличие |  |
| 5.5 | Формирование ультразвукового луча |  | Полностью цифровое |  |
| 5.6. | Количество цифровых каналов, не менее 256 |  | 256 |  |
| 5.7 | Количество встроенных в консоль активных портов для подключения датчиков |  | Не менее 2 |  |
| 5.8 | Динамический диапазон, дБ |  | не менее 180 |  |
| 5.9. | Количество одновременно используемых фокусных зон, не менее |  | 4 |  |
| 5.10 | Тканевая гармоника |  | наличие |  |
| 5.11 | Мобильная специализированная приборная тележка |  | наличие |  |
| 5.12 | Количество держателей для датчиков не менее 5-ти |  | наличие |  |
| 6. Характеристики получения изображения |  |  |  |  |
| 6.1 | Динамическая аподизация |  | Наличие |  |
| 6.2 | Динамическая аппертура |  | Наличие |  |
| 6.3 | Динамическая фокусировка |  | Наличие |  |
| 6.4 | Отображаемые градации серого |  | не менее 256 |  |
| 7. Кинопамять |  |  |  |  |
| 7.1 | В-режим не менее 510 кадров |  | Наличие |  |
| 7.2 | М-режим, D-режим не менее 1024 строк |  | Наличие |  |
| 7.3 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли |  | наличие |  |
| 8. Устройство для сохранения и чтения информации |  |  |  |  |
| 8.1. | Встроенная система архивации изображений |  | Наличие |  |
| 8.2. | Архивация статических изображений |  | Наличие |  |
| 8.3. | Архивация кинопетель |  | Наличие |  |
| 8.4. | Жесткий диск HDD около |  | 160 Гб |  |
| 8.5. | Количество архивируемых изображений |  | 410 000 |  |
| 8.6. | Архивация на внешние носители-флеш-память |  | Наличие |  |
| 8.7 | Архивация на внешний магнито-оптический диск |  | Возможность |  |
| 8.8 | Передача данных по протоколу типа DICOM 3.0 (Интернет, внутренние сети) |  | Возможность |  |
| 9. Датчики: |  |  |  |  |
| 9.1 | Микроконвексный мультичастотный кардиологический датчик для исследований сердца, головного мозга и внутренних органов Верхняя граница частоты не ниже 2 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 4 МгЦ Радиус не менее 20 мм, Угол развертки не менее 120 градусов |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 9.2 | Датчик линейный Верхняя граница частоты не ниже 12 МгЦ Нижняя граница частоты не ниже 5 МгЦ Апертура не более 40 мм Поддержка режима трапецевидного сканирования |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 9.3 | Датчик конвексный Верхняя граница частоты не ниже 8 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 2 МгЦ Апертура не менее 60 мм Угол сканнирования не более 60 градусов |  | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 9.4 | Микроконвексный мультичастотный вагинальный датчик Верхняя граница частоты не ниже 9 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 4 МгЦ Радиус не менее 10 мм, Угол развертки не менее 150 градусов |  | возможность |  |
| 9.5 | Микроконвексный мультичастотный неонатальный датчик Верхняя граница частоты не ниже 9 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 4 МгЦ Радиус не менее 10 мм, Угол развертки не менее 150 градусов |  | возможность |  |
| 9.6 | Источник бесперебойного питания |  | наличие |  |
| 9.7 | Устройство кардиопрограмма |  | наличие |  |
|  | 10. Размеры консоли |  |  |  |
| 10.1 | Высота не более 370 мм. |  | Наличие |  |
| 10.2 | Ширина не более 400 мм. |  | Наличие |  |
| 10.3 | Глубина не более 200 мм. |  | Наличие |  |
| 10.4 | Вес не более 8,5 кг. |  | Наличие |  |

4. Сканер ультразвуковой портативный с 3-мя датчиками – 4шт.

| № | Описание требований | Требование технического задания |  | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Портативная, цветная, полностью цифровая универсальная система для исследований в кардиологии, ангиологии, общих исследования, скелетно-мышечных исследования, онкологии, урологии, гинекологии с системой автоматической оптимизации | Наличие |  |  |
| 1.2 | Год начала выпуска предлагаемой модели не ранее 2010 | Наличие |  |  |
| 1.3 | Ультразвуковая система должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной | Наличие |  |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |  |
| 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |  |
| 1.6 | Ультразвуковая система, должна соответствовать Международному стандарту IEC601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R50267.01 | Наличие |  |  |
| 1.7 | Ультразвуковая должна иметь фирменную заводскую гарантию на сервисное обслуживание, документально подтвержденную Российским сервисным центром завода-изготовителя | Наличие |  |  |
| 2. Области применения |  |  |  |  |
| 2.1 | Общие исследования | Наличие |  |  |
| 2.2 | Кардиология | Наличие |  |  |
| 2.3 | Скелетно-мышечная система | Наличие |  |  |
| 2.4 | Ангиология | Наличие |  |  |
| 2.5 | Урология | Наличие |  |  |
| 2.6 | Близкорасположенные структуры | Наличие |  |  |
| 2.7 | Педиатрия | Наличие |  |  |
| 2.8 | Неонатология | Наличие |  |  |
| 2.9 | Ортопедия | Наличие |  |  |
| 3. Режимы сканирования |  |  |  |  |
| 3.1 | В-режим: | Наличие |  |  |
|  | - карты псевдоокрашивания | не менее 16 |  |  |
|  | - количество фокусов | Не менее 4-х |  |  |
|  | - количество зон фокусировки | не менее 8 |  |  |
|  | - максимальная глубина сканирования | Не менее 30 см |  |  |
| 3.2 | М-режим: | Наличие |  |  |
| 3.3 | Импульсно-волновой допплер (PW) | Наличие |  |  |
|  | - автоматическое оконтуривание доплеровского спектра | Наличие |  |  |
|  | -ручное оконтуривание | Наличие |  |  |
|  | - максимальное значение скоростей | 24 метра в секунду |  |  |
| 3.4 | Цветное допплеровское картирование (CFM) | Наличие |  |  |
|  | - количество карт окрашивания | не менее 16 |  |  |
|  | - PRF | 0,3-12,0 кГц |  |  |
| 3.5 | Энергетический допплер (PD) | Наличие |  |  |
|  | - количество карт окрашивания | не менее 16 |  |  |
|  | - PRF | 0,3-12,0 кГц |  |  |
| 3.6 | Триплексный режим (одновременный): |  |  |  |
|  | - B+CFM+PW | Наличие |  |  |
|  | - B+PD+PW | Наличие |  |  |
| 3.7. | Получение поверхностного трехмерного изображения | Наличие |  |  |
| 3.8. | Режимы обработки трехмерного изображения - поверхностный, минимальной прозрачности, максимальной прозрачности, рентгеновский | Наличие |  |  |
| 3.9. | Режим виртуального скальпеля-отсечения нежелательных элементов изображения | Наличие |  |  |
| 3.10 | Режим кинопетли для вращения трехмерного изображения | Наличие |  |  |
| 3.11 | Цветная постобработка трехмерного изображения | Наличие |  |  |
| 3.12 | Архивация трехмерных изображений | Наличие |  |  |
| 3.13 | Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках | Наличие |  |  |
| 3.14 | Расширенный кардиопакет для расчета работы (метод Техгольца, модифицированный метод Симпсона, метод Куба и т.д.) | Наличие |  |  |
| 3.15 | Расчет работы митрального, аортального, трикуспидального и клапана легочной артерии, легочных вен с определением не менее 9 параметров кровотока; программа расчета регургитации через митральный, аортальный, трикуспидальный и клапан легочной артерии, программа расчета соотношения системного и легочного кровотока | Наличие |  |  |
| 3.16 | Автоматическое оконтуривание полученного доплеровского спектра | Наличие |  |  |
| 3.17 | Программы для расчетов течения беременности, с определением предполагаемого срока родов и веса плода | Не менее 10 авторских программ |  |  |
| 3.18 | Возможность создания персональных протоколов для оценки беременности | Наличие |  |  |
| 3.19 | Специальный пакет программ для оценки сердечно-сосудистой системы плода (оценка сократительной способности миокарда, работы клапанов, работы магистральных сосудов- аорты, артериального и венозного протоков, сонных артерий) | Наличие |  |  |
| 3.20 | Специализированный пакет программ для оценки головного мозга плода и ребенка (боковые желудочки, большая цистерна и т.д.) | Наличие |  |  |
| 3.21 | Специальная программа для оценки суставной дисплазии | Наличие |  |  |
| 3.22 | Специализированный урологический пакет для оценки состояния почек, мочевого пузыря, предстательной железы (включая расчет количества остаточной мочи, автоматический расчет должного уровня индекса простатического антигена) | Наличие |  |  |
| 3.23 | Возможность установки биопсийных адаптеров на конвексные, линейные и микроконвексные (ректовагинальные) датчики | Наличие |  |  |
| 3.24 | Встроенная программа для выполнения биопсии | Наличие |  |  |
| 3.25 | Возможность редактирования угла и позиции направляющей под любые типы биопсийных адаптеров | Наличие |  |  |
| 3.26 | Стерилизация датчиков (в том числе погружением) | Наличие |  |  |
| 3.27 | Режим ожидания c включением активных режимов работы не позднее 3 секунд после активации системы нажатием любой кнопки | Наличие |  |  |
| 3.28 | Регулировка усиления на фиксированном изображении | Наличие |  |  |
| 4. Монитор |  |  |  |  |
| 4.1 | Цветной, жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 15” встроенные стереодинамики | Наличие |  |  |
| 4.2 | Разрешение монитора не хуже 1024 х 768 пикселов | Наличие |  |  |
| 5. Характеристики системы |  |  |  |  |
| 5.1 | Полноформатная буквенно-цифровая клавиатура |  | Наличие |  |
| 5.2 | Интерактивная подсветка клавиатуры |  | Наличие |  |
| 5.3 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема |  | Наличие |  |
| 5.4 | Автоматическая оптимизация изображения с использованием органопецифического алгоритма |  | Наличие |  |
| 5.5 | Формирование ультразвукового луча |  | Полностью цифровое |  |
| 5.6. | Количество цифровых каналов, не менее 256 |  | 256 |  |
| 5.7 | Количество встроенных в консоль активных портов для подключения датчиков |  | Не менее 2 |  |
| 5.8 | Динамический диапазон, дБ |  | не менее 180 |  |
| 5.9. | Количество одновременно используемых фокусных зон, не менее |  | 4 |  |
| 5.10 | Тканевая гармоника |  | наличие |  |
| 5.11 | Мобильная специализированная приборная тележка |  | наличие |  |
| 5.12 | Количество держателей для датчиков не менее 5-ти |  | наличие |  |
| 6. Характеристики получения изображения |  |  |  |  |
| 6.1 | Динамическая аподизация |  | Наличие |  |
| 6.2 | Динамическая аппертура |  | Наличие |  |
| 6.3 | Динамическая фокусировка |  | Наличие |  |
| 6.4 | Отображаемые градации серого |  | не менее 256 |  |
| 7. Кинопамять |  |  |  |  |
| 7.1 | В-режим не менее 510 кадров |  | Наличие |  |
| 7.2 | М-режим, D-режим не менее 1024 строк |  | Наличие |  |
| 7.3 | Регулировка скорости прокрутки кинопетли |  | наличие |  |
| 8. Устройство для сохранения и чтения информации |  |  |  |  |
| 8.1. | Встроенная система архивации изображений |  | Наличие |  |
| 8.2. | Архивация статических изображений |  | Наличие |  |
| 8.3. | Архивация кинопетель |  | Наличие |  |
| 8.4. | Жесткий диск HDD |  | 160 Гб |  |
| 8.5. | Количество архивируемых изображений |  | 410 000 |  |
| 8.6. | Архивация на внешние носители-флеш-память |  | Наличие |  |
| 8.7 | Архивация на внешний магнито-оптический диск |  | Возможность |  |
| 8.8 | Передача данных по протоколу типа DICOM 3.0 (Интернет, внутренние сети) |  | Возможность |  |
| 9. Датчики: |  |  |  |  |
| 9.1 | Микроконвексный мультичастотный кардиологический датчик для исследований сердца, головного мозга и внутренних органов Верхняя граница частоты не ниже 2 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 4 МгЦ Радиус не менее 20 мм, Угол развертки не менее 120 градусов |  | возможность |  |
| 9.2 | Датчик линейный Верхняя граница частоты не ниже 12 МгЦ Нижняя граница частоты не ниже 5 МгЦ Апертура не более 40 мм Поддержка режима трапецевидного сканирования |  | Наличие Наличие Наличие Наличие наличие |  |
| 9.3 | Датчик конвексный Верхняя граница частоты не ниже 3 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 7 МгЦ Апертура не менее 50 мм Угол сканнирования не более 70 градусов |  | Наличие Наличие Наличие Наличие наличие |  |
| 9.4 | Микроконвексный мультичастотный вагинальный датчик Верхняя граница частоты не ниже 9 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 4 МгЦ Радиус не менее 10 мм, Угол развертки не менее 150 градусов |  | Наличие Наличие Наличие Наличие наличие |  |
| 9.5 | Микроконвексный мультичастотный неонатальный датчик Верхняя граница частоты не ниже 9 МгЦ Нижняя граница частоты не выше 4 МгЦ Радиус не менее 10 мм, Угол развертки не менее 150 градусов |  | возможность |  |
| 9.6 | Источник бесперебойного питания |  | наличие |  |
| 9.7 | Тележка |  | наличие |  |
|  | 10. Размеры консоли |  |  |  |
| 10.1 | Высота не более 370 мм. |  | Наличие |  |
| 10.2 | Ширина не более 400 мм. |  | Наличие |  |
| 10.3 | Глубина не более 200 мм. |  | Наличие |  |
| 10.4 | Вес не более 8,5 кг. |  | Наличие |  |

5. Плата постоянно волнового допплера для имеющегося аппарата УЗИ «Nemio XG» - 1шт.

| № п/п | Описание требований | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата постоянно волнового допплера должна быть полностья совместима с имеющимся аппаратом УЗИ типа «Nemio XG», производства Toshiba medical | Соответсвие |  |
| 2 | Гарантийный период не менее | 12 месяцев |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик 1

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

Заказчик 2 ВМУЗ «Детская поликлиника №3»

Главный врач __________________ З.В. Дидарова

М.п.

Заказчик 3

ВМУЗ «Детская поликлиника №1»

Главный врач __________________ Л.Г. Баскаева

М.п.

Заказчик 4

ВМУЗ «Детская поликлиника №2»

Главный врач __________________ Н.П. Сидиропуло

М.п.

Заказчик 5

ВМУЗ «Универсальная поликлиника №7»

Главный врач __________________ А.В. Фидаров

М.п.

Заказчик 6

ВМУЗ «Городская поликлиника №4»

Главный врач __________________ Л.А. Мзокова

М.п.

Заказчик 7

ВМУЗ «Детская поликлиника №4»

Главный врач __________________ К.С. Туриашвили

М.п.

Заказчик 8

ВМУЗ «Поликлиника №1»

Главный врач __________________ К.А. Магаев

М.п.

Заказчик 9

ВМУЗ «Поликлиника №3»

Главный врач __________________ Б.Д. Арбиева

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.