Муниципальное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №11

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 105-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

^_i£> ^-~«-J	C>?

Сметная стоимость 118 006 руб.

Средства на оплату труда 3153 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

?верил_

Составил

Балбашов А.Ю.

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Кучиев Т.Ю.

[должность, подписъ( инициалы, фамшия)]

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Сантехника, отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.54 | 1 1418,49 | 1933,29 | 272,27 4,32 | 9212.93 | 6165,98 | 1043,98 | 147,03 2,33 | 4974,98 |
| 2 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.36 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 3,60 | 6682.36 | 3005,81 | 537,12 | 63,04 1,30 | 2405,65 |
| 3 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 2,52 | 3895,05 | 2003,08 | 419,53 | 25,54 1,01 | 1558,02 |
| 4 | ТЕРр65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,55 | .V.'1 -V | 909,07 | 54,52 1,20 | 1657.91 | 1441,83 | 499,99 | 29,99 0,66 | 911,85 |
| 5 | ТЕРр65-16-1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.2 | 1435,32 | 313,98 | 0,43 0,24 | 1120,91 | 287,06 | 62,80 | 0,09 0,05 | 224,18 |
| 6 | ТЕРр65-17-1 | Установка пробок на радиаторы | 100 заглушек | 0.2 | 41 18,45 | 1140,16 | 7,41 | 297 UK | 823,79 | 228,03 | 1,48 | 594,28 |
| 7 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.1 | 1041,26 | 993,30 | 47,96 26,90 |  | 104,13 | 99,33 | 4,80 2,69 |  |
| 8 | ТЕР 18-03- 001-1 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.125 7 | i I 19,56 | 781,22 | 320,22 33,16 | 348,12 | 182,21 | 98,20 | 40,25 4,17 | 43,76 |
| 9 | сцм-зоо- 0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140. высота полная 588 мм. высота монтажная 500 мм | КВТ | 12,57 | 370,01 |  |  | 370,01 | 4651,03 |  |  | 4651,03 |
| 10 | ТЕР 18-05-001-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0.1 т | 1 насос | 1 | 280.85 | 151,34 | 12,97 0,78 | 116,54 | 280,85 | 151,34 | 12,97 0,78 | 116,54 |
| 11 | СЦМ-300-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл | 1 | 2693,47 |  |  | 2693,47 | 2693,47 |  |  | 2693,47 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 21639,24 | 3140,32 | 325,19 12,99 | 18173,76 |

| 1. | 2. | J. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | К). | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13831.68 | 2890,78 | 271.97 8,04 | 10668,96 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 13831.68 | 2890.78 | 271,97 8,04 | 1 0 668,96 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10668,96 |  |  | 10 668,96 |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,97 |  | 271,97 |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2898.82 | 2890.78 | 8,04 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2956,20 |  |  |  |
| 103,00% ФОТ (от 2 796,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2880,70 |  |  |  |
| 74,00% ФОТ (от 102,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,49 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1729,09 |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 2 796,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1678,08 |  |  |  |
| 50.00% ФОТ (от 102,02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,01 |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18516,97 |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7807,56 | 249,54 | 53.22 4,95 | 7504.80 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 7807,56 | 249,54 | 53,22 4,95 | 7 504.80 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7504,80 |  |  | 7 504.80 |
| Итого магу, и ме\-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,22 |  | 53.22 |  |
| Итог о ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,49 | 249,54 | 4,95 |  |
| Накладные расходы 128,00% ФО Г (от 254,49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,75 |  |  |  |
| Сметная прибыль 83.00% ФОТ (от 254.49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,23 |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8344,53 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 21639,24 | 3140,32 | 325,19 12,99 | 18173,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3281,95 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1940,32 |  |  |  |
| ИТОГО НО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26861,50 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г (распор. Правительств РСО-А от 18 апреля 2ОО7г за №22-р) (26 861,50 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 98044,47 |  |  |  |
| Ремонтные работы (18 516,97 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67586,94 |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (18 286,34 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66745,14 |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (230,63 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,80 |  |  |  |
| Сантехнические работы (8 344,53 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30457,53 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (8 344,53 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30457,53 |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98044,47 |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |
| в т.ч Прочие затраты |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 1961 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 10000 |  |  |  |
| НДС 18% | 18000 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 118006 |  |  |  |