Утверждаю:

______________________________

«_____»__________________2010 г.

Задание на проектирование

Реконструкция детского сада на 330мест в 11 микрорайоне

г. Владикавказ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Решение АМС г. Владикавказ |
| 2 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 3 | Вид строительства | реконструкция |
| 4 | Схема планировочной организации рельефа | Разработать раздел планировочной организации земельного участка с зонированием территории предусмотрев игровые площадки с теневыми навесами для всех групп в соответствии с СанПин 2.4.1..1249-0.3 |
| 5 | Архитектурные решения | Разработать раздел архитектурные решения. Здание детского сада трех этажное с подпольем из двух блоков детские ясли сад и плавательный бассейн с переходом. В детском саду предусмотреть 14 групп: -10 групп дошкольного возраста; -4 группы ясельного возраста; -зал музыкальных занятий; - зал физкультурных занятий; -методический кабинет; -медицинский пункт; -постирачная; -гладильню; -кухня; - кладовые продуктов; -Охлаждаемая камера. Разработать паспорта отделки фасадов. Выполнить декоративную штукатурку с последующей окраской фасадными красками |
| 6 | Конструктивные и объемно планировочные решения. | Участок строительства сейсмичность 8 баллов. Инженерно геологические и топографические изыскания выполнены институтом «Севосгипрогорсельстрой» . Здание детского сада с несущими кирпичными стенами . Стены наружные кирпичные толщиной-640мм Перекрытия сборные Ж/б плиты серии 1.141.1-40с. Стены технического подполья из сборных бетонных блоков толщиной 500мм. По отдельному проекту в 2003 году было выполнено усиление несущих стен и перекрытий. |
| 7 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно –технического обеспечения | Разработать подразделы: -технологические решения .В составе детского сада 14 групп; в том числе 10 групп- дошкольного и 4 группы ясельного возраста. Наполняемость групп ясельного возраста -15, дошкольного-20. Для каждой группы предусмотреть : приемную, раздевальную, групповую, буфетную и санузел. Плавательный бассейн предусмотреть размером 3х6 метров. -Системы электроснабжения; -Системы водоснабжения; -Системы водоотведения;- -Отопление ,вентиляция и - сети связи; Разработать внутриплощадочные инженерные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, тепловые сети, сети связи. Внеплощадочные инженерные сети разработать в соответствии с техническими условиями. |
| 8 | По доступности для маломобильных групп населения (инвалидов) | Разработать мероприятия обеспечивающие доступ маломобильных групп населения (инвалидов) |
| 9 | Проект организации строительства | Разработать проект организации строительства |
| 10 | По охране окружающей среды | Разработать мероприятия по охране окружающей среды, согласно действующим нормам |
| 11 | Мероприятия по пожарной безопасности | Разработать раздел пожарной безопасности |
| 12 | Мероприятия по инженерно техническим мероприятиям гражданской обороны | Разработать раздел ИТМ ГО и ЧС |
| 13 | Сметная часть | Составить сметную документацию |

____________________